Evaluacija različitih implementacija softverskih mašina stanja na sistemima sa ograničenim resursima

Evaluacija softverskih implementacija konačnih automata na sistemima sa ograničenim resursima

Evaluacija softverskih implementacija različitih vrsta konačnih automata na resursno ograničenim sistemima

Arduino sekcija

Tokom kreiranja mašine stanja za osnovnu implementaciju ugnježdenog (Nested) FSM-a, primetili smo da različiti pristupi implementaciji dovode do različitog zauzeća resursa samog FSM-a. U primerima koji slede korišćena je razvojna platforma Arduino Uno, zasnovana na mikrokontroleru ATmega328P koji radi na frekvenciji od 16 MHz. Svi navedeni rezultati dobijeni su eksperimentalnim putem i u korelaciji su sa nalazima iz naučnih radova navedenih u literaturi.

Nested FSM (ugniježdeni konačni automat, poznat i kao hijerarhijski state machine ili statechart, po Harelovom konceptu) je automat u kome jedno stanje (tzv. superstate ili composite state) sadrži unutar sebe kompletan pod-automat sa svojim stanjima i tranzicijama. Kada je sistem u superstate-u, on je istovremeno u tačno jednom od njegovih pod-stanja — to je ključna razlika u odnosu na flat FSM-a gde su sva stanja na istom nivou. *Adamczyk-State-Machine, 2006 Book Modeling Software
Svrha ugnježdavanja je da se izbegne nepotrebno umnožavanje stanja i tranzicija kada više stanja deli isto ponašanje za određene događaje — umesto da se ta tranzicija ponavlja u svakom listu, definiše se jednom na nivou superstate-a. *yacoub-ammar-fsm-ch-10

Ključni koncepti pri definisanju

Superstate i substates → Superstate je composite stanje koje enkapsulira ugnježdeni automat. Kada sistem uđe u superstate, automatski ulazi i u njegovo inicijalno (default) sub-stanje. *2006 Book Modeling Software
Nasleđivanje tranzicija (transition inheritance). Ako se u superstate-u definiše tranzicija na neki događaj, ona vredi za sva njegova sub-stanja osim ako sub-stanje ne definiše sopstvenu, specifičniju tranzicju za isti događaj (koja ima prioritet) — ovo je suštinski mehanizam koji smanjuje broj eksplicitnih grana. *yacoub-ammar-fsm-ch-10

Entry/Exit akcije. Svaki nivo (i superstate i substate) može imati sopstvene entry i exit akcije koje se izvršavaju pri ulasku/izlasku, bez obzira na to kroz koje sub-stanje se ulazi/izlazi. *2014 TR how to code fsms

History state. Kada se izađe iz superstate-a i kasnije se u njega ponovo uđe, history mehanizam pamti u kom sub-stanju je automat bio poslednji put, umesto da se resetuje na default sub-stanje. *Adamczyk-State-Machine

OPIS PRVOG KORIŠĆENOG FSM-A

Kako bi se različiti stilovi i arhitekture implementacije konačnih automata mogli objektivno uporediti, definisan je jedan zajednički, jednostavan konačni automat koji je zatim implementiran na sedam različitih načina (Nested Switch sa return i break, Array of Structs, Indexed Table, State Object/Function Pointers, hijerarhijske varijante HSM flat i HSM nested), pri čemu je logika prelaza stanja, skup događaja i merna infrastruktura (brojač ciklusa preko tajmera, UART komunikacioni protokol i automatizovana benchmark rutina od 1000 tranzicija) identična u 5 od 7 implementacija (HSM flat/nested namenski uvodi kontrolisanu izmenu strukture zbog izolovanih merenja). Na ovaj način svaka razlika u zauzeću memorije ili broju izvršenih ciklusa procesora može se pripisati isključivo stilu odnosno arhitekturi implementacije, a ne razlici u samoj specifikaciji ponašanja sistema.

Odabrani test-primer predstavlja pojednostavljeni model sistema kontrole pristupa (Access Control FSM), koji modeluje tipičan scenario provere, pre nego što se korisniku dozvoli pristup nekom resursu. Automat sadrži četiri stanja:

- IDLE — početno stanje u kojem sistem čeka zahtev za pristup

- CHECKING — prelazno stanje u kojem se vrši provera validnosti unetih akreditacija

- GRANTED — stanje u kojem je pristup odobren *(ukoliko mislite da je pogodniji naziv stanja APPROVED možemo zameniti)

- DENIED — stanje u kojem je pristup odbijen

Prelazi između stanja su definisani sa tri događaja:

- EV_VALID — signalizira da su akreditacije prepoznate kao ispravne

- EV_INVALID — signalizira da su akreditacije prepoznate kao neispravne

- EV_TIMEOUT — signalizira isticanje vremenskog perioda dodeljenog trenutnom stanju

Iz stanja IDLE, dolaskom događaja EV_VALID, automat prelazi u stanje CHECKING. Iz stanja CHECKING, automat prelazi u stanje GRANTED ukoliko nastupi događaj EV_VALID, odnosno u stanje DENIED ukoliko nastupi događaj EV_INVALID. Iz stanja GRANTED i DENIED, automat se dolaskom događaja EV_TIMEOUT vraća u početno stanje IDLE, čime se zatvara ciklus i sistem postaje spreman za novi zahtev za pristup. Grafički prikaz automata dat je na Slici 1.

Ovaj automat je svrsishodno odabran kao minimalan, ali strukturno reprezentativan primer: sadrži linearan niz prelaza (IDLE → CHECKING), grananje na osnovu ishoda provere (CHECKING → GRANTED / DENIED) i povratne prelaze u početno stanje (GRANTED → IDLE, DENIED → IDLE), čime pokriva osnovne obrasce ponašanja koji se javljaju u znatno složenijim sistemima, uz zadržavanje dovoljno male veličine (četiri stanja, tri događaja, pet definisanih prelaza) da omogući preglednu, ručno proverljivu analizu generisanog mašinskog koda za svaku od razmatranih implementacija.

Sve implementacije su testirane na platformi Arduino Uno (mikrokontroler ATmega328P, čija je frekvencija 16 MHz), uz direktan pristup hardverskim registrima (bez korišćenja Arduino biblioteka poput Serial), kako bi se izbegao dodatni, teško kontrolisan memorijski i vremenski overhead koji bi potekao od samog okruženja, a ne od testirane FSM implementacije.

Slika 1

Za razliku od prethodnih pet implementacija (Nested Switch, Array of Structs, Indexed Table, State Object), koje sve implementiraju identičan, ravan (flat) FSM opisan u prethodnom odeljku, poslednji par implementacija — HSM flat (Test 4a) i HSM nested (Test 4b) — namenski uvodi izmenjenu strukturu automata kako bi se izolovano izmerio efekat hijerarhijske organizacije stanja (ugnježdenih FSM-ova) opisane ranije u ovom radu.

Iako se razlikuju u detaljima, obe implementacije HSM-a koriste identičan opšti mehanizam za obradu i prosleđivanje događaja (dispečovanje – da li ovo ide na srp ili na eng), karakterističan za Harelove statecharte i QP/Statechart okvire. Svakom stanju je pridružen handler (funkcija koja obrađuje događaj) i pokazivač na roditeljsko stanje (parent). Prilikom obrade događaja, dispečer prvo poziva handler trenutnog stanja; ukoliko taj handler ne prepozna događaj (vraća specijalnu vrednost EVENT_UNHANDLED), događaj se bubbles up-uje ka roditeljskom stanju, i postupak se ponavlja sve dok neki handler u lancu ne obradi događaj ili dok se ne dostigne stanje bez roditelja, u kom slučaju se ostaje u trenutnom stanju.

Test 4a — HSM bez stvarne hijerarhije

U ovoj implementaciji FSM zadržava identičan skup stanja kao osnovni model (IDLE, CHECKING, GRANTED, DENIED), ali je svako stanje definisano kao vršno — polje parent iznosi -1 za sva četiri stanja. Time se produbljavanje nikada ne aktivira, pa ova implementacija u suštini meri čist overhead samog HSM dispečerskog mehanizma (jedan prolazak kroz petlju koja provera da li je dostignuto vršno stanje, prepoznato po vrednosti parent = -1) u odnosu na direktne pristupe (Nested Switch, Indexed Table, State Object), bez ikakve funkcionalne koristi koju hijerarhija inače pruža. Test 4a služi kao kontrolna tačka za Test 4b.

Test 4b — HSM sa stvarnom hijerarhijom

U ovoj implementaciji stanje GRANTED je preoblikovano u superstate koji sadrži dva substanja: NORMAL_ACCESS i ADMIN_ACCESS, prikazani na slici 2, povezana novim događajem EV_ADMIN koji omogućava prelazak između njih. Tranzicija na događaj EV_TIMEOUT, koja u osnovnom (ravnom) modelu vodi iz GRANTED nazad u IDLE, ovde je definisana samo jednom, na nivou roditeljskog stanja GRANTED, umesto da bude duplirana u handlerima oba substanja. Kada se automat nalazi u NORMAL_ACCESS ili ADMIN_ACCESS i nastupi EV_TIMEOUT, taj događaj nije lokalno obrađen (handler substanja ga ne prepoznaje), pa se probublja ka roditelju GRANTED, koji ga obrađuje i vraća automat u stanje IDLE.

SLIKA 2

Ovim parom implementacija moguće je izolovano izmeriti dva odvojena efekta: 
fiksni overhead samog mehanizma hijerarhijskog dispečovanja u odnosu na implementacije bez njega (poređenjem Testa 4a sa Nested Switch/Indexed Table/State Object implementacijama), i stvarnu cenu i korist nasleđivanja tranzicija kroz hijerarhiju (poređenjem Testa 4a i Testa 4b međusobno) — konkretno, koliko dodatnih ciklusa procesora i bajtova programske memorije zahteva probubljavanje jednog nivoa hijerarhije u odnosu na direktno, lokalno obrađenu tranziciju.

Merna infrastruktura je prilagođena ovom cilju: automatizovana benchmark rutina u Testu 4b eksplicitno postavlja automat u stanje NORMAL_ACCESS pre svake merene tranzicije i primenjuje događaj EV_TIMEOUT, čime se izoluje i ponovljeno meri tačno onaj slučaj tranzicije koja zahteva produbljavanje ka roditeljskom stanju. Za razliku od benchmark rutine korišćene u ostalim implementacijama, koja ciklično prolazi kroz redovni niz tranzicija IDLE → CHECKING → GRANTED → IDLE.

Motivacija za proveru zauzeća memorijskih resursa u zavisnosti od stila implementacije ugnježdenog switch-a proizašla je iz uočavanja da postojeća istraživanja u oblasti model-to-code transformacije konačnih automata redovno razdvajaju merenja performansi prema nivou optimizacije kompajlera. Konkretno, u radu koji poredi šest različitih arhitektonskih pristupa implementaciji FSM-a u C-u (Nested Switch, Array of Structs, Function Pointers, Basic State Pattern, State-Table Pattern i Hierarchical State Pattern), autori eksplicitno prikazuju rezultate zauzeća memorije i vremena izvršavanja odvojeno za slučaj bez optimizacionih flegova i za slučaj sa -O2 flegom, budući da se rangiranje pristupa po memorijskoj efikasnosti bitno razlikuje zavisno od primenjene optimizacije — na primer, Nested Switch pristup je najmemorijski efikasniji uz -O2, dok bez optimizacije to mesto deli sa Array of Structs pristupom *STATE 2023. Ova zapažanja na nivou poređenja različitih arhitektura ukazala su na to da bi vredelo ispitati da li se sličan efekat optimizacionog nivoa javlja i na finijem nivou granularnosti — ne između različitih arhitektura, već između različitih idioma pisanja koda unutar iste (Nested Switch) arhitekture, konkretno između stila koji koristi eksplicitnu privremenu promenljivu sa break iskazima i stila koji koristi direktan return iz svake tranzicione grane.

Ovakav pristup — sistematsko poređenje različitih implementacija FSM-a uz variranje relevantnih parametara — usvojen je kao opšta metodologija i za ostatak ovog rada. U nastavku će biti prikazano poređenje različitih vrsta implementacija konačnih automata na različitim hardverskim platformama, pri čemu će se analizirati više parametara od interesa (zauzeće programske i radne memorije, vreme izvršavanja tranzicija, ponašanje pri različitim nivoima optimizacije kompajlera i skalabilnost sa porastom broja stanja i događaja), kako bi se dobila sveobuhvatnija slika o kompromisima koje svaki pristup implementaciji nosi u kontekstu resursno ograničenih ugrađenih sistema.

Merenja su prvo izvršena sa podrazumevanim optimizacionim profilom -Os, optimizacija za veličinu koda. Pri ovom nivou optimizacije, implementacija sa break iskazima i privremenom promenljivom i implementacija sa direktnim return iz svake tranzicione grane rezultovale su identičnim zauzećem programske memorije od 1476 Bytova.

SLIKA-prikaz rezultata

Ovakav ishod je posledica standardnih optimizacionih transformacija koje GCC primenjuje na -Os — konkretno, dead store elimination i copy propagation uklanjaju privremenu promenljivu čim optimizator utvrdi da se njena vrednost samo prenosi do izlaza iz funkcije, dok se ugnježđeni break skokovi kroz jump threading svode na isti oblik kao direktan return. Time se dve sintaksno različite, ali semantički ekvivalentne implementacije, svode na identičan kanonski oblik u internoj reprezentaciji kompajlera (GIMPLE/RTL) pre generisanja mašinskog koda, čineći stilsku razliku nevidljivom u finalnom binarnom izlazu.

Kako bi se utvrdilo da li je uočena stilska razlika u pisanju koda ipak relevantna, merenje je ponovljeno uz eksplicitno postavljen -O0 optimizacioni nivo, koji isključuje navedene optimizacione prolaze radi predvidljivog, linija-po-linija, mapiranja izvornog koda na mašinske instrukcije.

Empirijskim merenjem na AVR mikrokontroleru (ATmega328P, Arduino toolchain, uz eksplicitno postavljen -O0 optimizacioni nivo) utvrđeno je da implementacija ugnježdenog switch-a koja koristi eksplicitnu privremenu promenljivu i break iskaze za izlaz iz oba nivoa switch-a zauzima 2582 bajta programske memorije (flash), dok funkcionalno identična implementacija koja koristi direktan return iz svake case grane zauzima 2512 bajtova— razlika od 70 bajtova (2,71%). Zanimljivo je da se ova razlika manifestuje isključivo u flash memoriji, dok je zauzeće SRAM-a (globalne promenljive) identično u oba slučaja (286 bajtova), što potvrđuje da razlika ne potiče iz dodatnih podataka već iz dodatnog broja instrukcija generisanih za rukovanje kontrolnim tokom (store u privremenu promenljivu (next_state) i duplirani skokovi za break na dva nivoa ugnježđavanja(d ili đ?), umesto jedinstvene return instrukcije po grani tranzicije). Podeljeno na 5 tranzicionih grana definisanih u automatu, ovo odgovara proseku od 14 bajtova dodatnog koda po grani, što ukazuje da bi se apsolutna razlika linearno uvećavala sa brojem stanja i događaja u sistemu, čineći return-obrazac memorijski povoljnijim izborom za resursno ograničene (embedded) sisteme, posebno kod većih ugnježdenih automata.

CYCLE COUNTING

Pored zauzeća memorijskih resursa, od esencijalne važnosti za merenja i analize koje sprovodimo je i broj ciklusa koji se potroše na prelaske između stanja FSM-a. Kako bi proračun bio što efikasniji, korišćen je Datasheet ATmega328P za registre koje koristimo u funkcijama za merenje performansi. U ovom pristupu nije korišćen standardan princip ISR rutina za sam mehanizam merenja, jer ne bi bile dovoljno pouzdane da izmere vreme koje se odnosi na cikluse prelaza, pa je u nastavku korišćen polling pristup.

Prekidna rutina (Interrupt Service Routine, ISR) uvodi nekoliko izvora nedeterminizma koji su neprihvatljivi kada je cilj izmeriti tačan, ponovljiv broj ciklusa procesora utrošenih na jednu tranziciju FSM-a: sekcija 6.7.1 Interrupt Response Time data sheet

- Latencija ulaska u prekid → Od trenutka kada se ispuni uslov za prekid do trenutka kada procesor stvarno počne izvršavati kod ISR-a prolazi promenljiv broj ciklusa, jer procesor prvo mora završiti trenutno izvršavanu instrukciju, a zatim izvršiti internu proceduru skoka na vektor prekida i automatsko čuvanje stanja (registar SREG, povratna adresa na steku). Ovo kašnjenje samo po sebi unosi šum u merenje koji nema veze sa cenom same FSM tranzicije.

- Mogućnost ugnježdenih ili odloženih prekida → Ako se u trenutku okidanja prekida procesor nalazi u drugoj, već aktivnoj prekidnoj rutini ili je globalni bit prekida (I-bit u SREG) privremeno isključen (npr. unutar cli()/sei() bloka), obrada prekida se odlaže za nepoznat, promenljiv broj ciklusa — što bi merenje učinilo neponovljivim.

- Dodatni troškovi ulaska/izlaska iz ISR-a → Sam ulazak i izlazak iz prekidne rutine (čuvanje i vraćanje registara, izvršavanje instrukcije RETI) troši fiksan, ali nezanemarljiv broj ciklusa koji bi se, ukoliko bi se ISR koristio za ograničavanje mernog prozora, neizbežno pomešao sa brojem ciklusa koji se želi pripisati isključivo funkciji fsm_transition().

Ova tri izvora nedeterminizma su direktno dokumentovana u tehničkoj specifikaciji korišćenog mikrokontrolera. Prema Atmel/Microchip ATmega328P datasheet-u, minimalno vreme odziva na prekid iznosi četiri ciklusa takta, pri čemu se ono uvećava ukoliko se prekid javi tokom izvršavanja višeciklusne instrukcije, jer se ta instrukcija mora prvo završiti pre nego što se prekid opsluži — ovo je izvor varijabilne latencije ulaska u prekid. Nadalje, ulaskom u prekidnu rutinu bit za globalno omogućavanje prekida (I-bit u registru SREG) se automatski briše, čime se svi naredni prekidi odlažu sve dok se taj bit eksplicitno ne postavi (bilo instrukcijom RETI pri povratku iz prekida, bilo ručno unutar same rutine radi omogućavanja ugnježdenih prekida) — što uvodi mogućnost neponovljivog kašnjenja obrade ako se prekidi vremenski poklope. Konačno, sam povratak iz prekidne rutine (instrukcija RETI) zahteva fiksne četiri ciklusa takta, dok registar statusa SREG nije automatski sačuvan niti vraćen pri ulasku/izlasku iz prekida — to mora biti eksplicitno urađeno u softveru, čime se dodatni ciklusi trošе na čuvanje/vraćanje konteksta koji nemaju veze sa merenom logikom.

Iz ovih razloga, merenje broja ciklusa jedne FSM tranzicije zahteva mehanizam čije je vreme okidanja i trajanje potpuno determinističko i sinhrono sa tokom glavnog programa — što polling pristup, za razliku od ISR-a, direktno obezbeđuje.

Polling pristup korišćen za merenje

Umesto ISR-a, merenje se zasniva na direktnom, sinhronom čitanju vrednosti brojača tajmera (polling), neposredno pre i neposredno posle poziva funkcije fsm_transition().

Ovaj pristup ne generiše nikakav prekid niti zavisi od bilo kakvog asinhronog događaja — brojač tajmera se čita direktno, u trenutku kada to program eksplicitno zatraži, čime se eliminišu sve prethodno navedene izvore nedeterminizma. Dodatno, čitav merni prozor (poziv cycles_start(), izvršavanje fsm_transition(), poziv cycles_stop()) je obavijen parom cli()/sei() instrukcija, koje privremeno onemogućavaju sve maskirane prekide (brisanjem globalnog I-bita u registru SREG) za vreme trajanja merenja. Time se sprečava da eventualni drugi, nepovezani prekid (npr. UART prijem) prekine merenje usred izvršavanja i unese dodatne, neželjene cikluse u rezultat.

ATmega328P raspolaže sa tri tajmera/brojača: 8-bitnim TimerCounter0, 16-bitnim TimerCounter1 i 8-bitnim TimerCounter2. Za potrebe merenja broja ciklusa po tranziciji odabran je TimerCounter1. Izabran je zbog razloga navedenih u nastavku:

- Opseg brojača → TimerCounter1 je jedini od tri tajmera sa punom 16-bitnom širinom brojača (TCNT1, opseg 0–65535), dok su TimerCounter0 i TimerCounter2 ograničeni na 8 bita (TCNT0/TCNT2, opseg 0–255) [DATA SHEET]. Iako su pojedinačne FSM tranzicije u razmatranim implementacijama dovoljno kratke (tipično ispod stotinak ciklusa) da bi stale i u 8-bitni opseg, korišćenje 16-bitnog brojača ostavlja rezervu za implementacije sa znatno više ciklusa po tranziciji (npr. implementacije zasnovane na linearnoj pretrazi kroz veći broj stanja), bez rizika od prekoračenja opsega brojanja (overflow) brojača tokom jednog merenja.

- Odvojenost od Timer0 → U delu analize koji ispituje nezavisnost cene tranzicije od dužine prethodnog boravka u stanju, Timer0 je namenski upotrebljen za simulaciju trajanja stanja u CTC režimu rada uz prekidnu rutinu (ISR(TIMER0_COMPA_vect)), koja generiše ~3-sekundno kašnjenje pre nego što se izazove merena tranzicija. Kada bi se za merenje ciklusa tranzicije koristio isti tajmer koji istovremeno generiše ovo kašnjenje, dva mehanizma bi delila iste registre (TCCR0A/B, TCNT0, OCR0A), što bi zahtevalo pažljivo čuvanje i obnavljanje konfiguracije tajmera pre i posle svakog merenja i unelo dodatni rizik od međusobnog ometanja. Korišćenjem fizički odvojene hardverske jedinice (TimerCounter1 za merenje ciklusa, TimerCounter0 za simulaciju trajanja stanja) ova dva mehanizma su potpuno nezavisna — nijedan registar se ne deli, pa merenje cene tranzicije ne može biti narušeno radom mehanizma koji simulira čekanje u stanju.
zelenii deo je možda suvišan za ovu analizu, možda ga potpuno izbaciti

Registar TCCR1B (Timer/Counter1 Control Register B ) je 8-bitni registar koji sadrži tri Clock Select bita, CS12:CS11:CS10 (bitovi 2:1:0), koji biraju izvor takta za Timer1.

TCCR1B = 0 — postavlja sve clock-select bitove na 0, čime se tajmer zaustavlja (nema takta, brojač se ne pomera)

TCNT1 = 0 — upisuje nulu direktno u Timer/Counter1 brojački registar, resetujući ga na početnu vrednost. Pošto je TCNT1 16-bitni registar (mapiran preko TCNT1H/TCNT1L para), C kompajler automatski generiše ispravan dvobajtni pristup

TCCR1B = (1 << CS10) — postavlja CS10 = 1, CS11 = 0, CS12 = 0, što po tabeli znači clk_IO bez preskaliranja — tajmer sada broji na punoj frekvenciji CPU takta (16 MHz), što znači 1 tick = 1 CPU ciklus. Ovo je ključno za merenje gde brojač direktno predstavlja broj proteklih CPU ciklusa, bez potrebe za konverzijom

TCCR1B = 0 — ponovo zaustavlja tajmer (isključuje clock select), čime se sprečava da brojač nastavi da raste dok čitamo vrednost ili dok se izvršava neki drugi kod

return TCNT1 — čita trenutnu vrednost 16-bitnog brojača i vraća je kao rezultat. Pošto je tajmer startovan na 0 i brojao je bez preskaliranja tačno onoliko ciklusa koliko je prošlo između cycles_start() i cycles_stop(), ova vrednost jeste broj CPU ciklusa koji su protekli u tom intervalu

Funkcija measured_transition() predstavlja zajedničku wrapper function (nisam sigurna kako na srpskom) koja se koristi u svih sedam implementacija i čiji je zadatak da izoluje tačan broj ciklusa procesora utrošenih na poziv funkcije fsm_transition() — konkretna implementacija ove funkcije razlikuje se od primera do primera (ugnježdeni switch, linearna pretraga, indeksirana tabela, dispečovanje preko pokazivača na funkciju ili HSM mehanizam sa probubljavanjem), dok logika oko nje ostaje nepromenjena.

Pre poziva fsm_transition() izvršava se instrukcija cli(), koja briše globalni bit za omogućavanje prekida (I-bit u registru SREG) i time onemogućava sve maskirajuće prekide za vreme trajanja mernog prozora, sprečavajući da neki nepovezan prekid unese dodatno, promenljivo kašnjenje u merenje. Nakon završetka merenja poziva se sei(), koja taj bit ponovo postavlja i vraća prekidni sistem u normalan rad. Između ova dva poziva nalaze se cycles_start() i cycles_stop(), koje mere tačan broj protekih ciklusa oko poziva fsm_transition(), dok se ažuriranje globalnog stanja (current_state = next) namerno izvršava tek nakon što je merenje već završeno, kako ne bi uticalo na izmerenu vrednost.

O OPTIMIZACIJAMA – ako je višak da brišemo oavj deo

Prema zvaničnoj GCC dokumentaciji (Using the GNU Compiler Collection - Options That Control Optimization) i standardnoj literaturi za mikrokontrolere, nivoi optimizacije predstavljaju unapred definisane skupove optimizacionih prolaza kompajlera .

Kompajler kroz ove flegove pravi kompromis između tri faktora: brzine izvršavanja, zauzeća memorije (Flash/RAM) i mogućnosti debagovanja .

-O0 – Bez optimizacije (No optimization / Debugging baseline)

- Definicija: Isključuje praktično sve optimizacione algoritme u kompajleru .

- Cilj: Najbrže moguće vreme prevođenja (compilation time) i očuvanje tačne strukture koda radi jednostavnog debagovanja preko GDB-a ili hardverskih emulatora .

- Ponašanje koda: Svaka promenljiva se striktno čuva i čita sa steka ili iz RAM-a, a redosled instrukcija se 1:1 poklapa sa izvornim C/C++ kodom .

- Uticaj na mikrokontroler (AVR): Znatno veće zauzeće Flash memorije i primetno veći broj ciklusa (sporije izvršavanje).

-Os – Optimizacija za veličinu (Optimize for size)

- Definicija: Podrazumevani nivo optimizacije za većinu embedded platformi (uključujući Arduino core) . Uključuje sve optimizacije iz -O2 koje ne povećavaju veličinu binarnog koda .

- Cilj: Minimalno zauzeće Flash i programskog prostora na memorijski ograničenim mikrokontrolerima .

- Ponašanje koda: Isključuje tehnike poput agresivnog odmotavanja petlji (loop unrolling), poravnanja funkcija i blokova (function/loop alignment) ili agresivnog ugrađivanja funkcija (inlining) ukoliko one generišu više bajtova mašinskog koda .

- Uticaj na mikrokontroler (AVR): Najmanji .hex fajl i najmanje zauzeće programske memorije uz veoma dobre brzinske performanse.

-O2 – Optimizacija za performanse / brzinu (Moderate-to-high speed optimization)

- Definicija: Uključuje gotovo sve podržane optimizacije koje ne podrazumevaju preveliki kompromis u veličini koda .

- Cilj: Maksimalno ubrzanje rada procesora i smanjenje broja ciklusa po instrukciji/funkciji .

- Ponašanje koda: Aktivira napredne prolaze poput eliminacije zajedničkih podizraza (Global Common Subexpression Elimination - GCSE), analize toka podataka, eliminacije mrtvog koda i optimizacije skokova i grananja (thread jumps, crossjumping) .

- Uticaj na mikrokontroler (AVR): Ubrzava prelaze stanja u FSM-u i smanjuje broj ciklusa , ali često rezultuje nešto većim Flash binarnim fajlom u odnosu na -Os.

| Fleg | Primarni fokus | Uticaj na Flash / RAM | Uticaj na cikluse (brzinu) | Pogodnost za debagovanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -O0 | Brz build & lak debug | Najveće zauzeće Flash-a | Najveći broj ciklusa (najsporiji) | Odlična (1:1 mapiranje linija) |
| -Os | Minimalan binarni kod | Minimalno zauzeće Flash-a | Nizak broj ciklusa | Srednja (kod je reorganizovan) |
| -O2 | Maksimalna brzina | Srednje do veće zauzeće | Minimalan broj ciklusa (najbrži) | Otežano (optimizovano grananje) |

REFS za ovo iznad:

GNU GCC Manual: Section 3.10: Options That Control Optimization (Zvanična dokumentacija GNU toolchain-a) .

Microchip / Atmel AVR-GCC: AVR-GCC Optimization Guide (Priručnik za 8-bitne AVR mikrokontrolere)

Rezultati za elementarni FSM:

| Implementacija | Flash -O0 | Flash -Os | Flash -O2 | SRAM -O0 | SRAM -Os | SRAM -O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nested Switch (return) | 2512 bytes | 1476 bytes | 1928 bytes | 286 bytes | 290 bytes | 290 bytes |
| Nested Switch (break) | 2582 bytes | 1476 bytes | 1928 bytes | 286 bytes | 290 bytes | 290 bytes |
| Array of Structs | 2518 bytes | 1494 bytes | 1952 bytes | 304 bytes | 308 bytes | 308 bytes |
| Indexed Table | 2438 bytes | 1526 bytes | 1978 bytes | 298 bytes | 302 bytes | 302 bytes |
| Function_pointers | 2608 bytes | 1536 bytes | 2050 bytes | 314 bytes | 318 bytes | 318 bytes |
| Santic LUT | 2642 bytes | 1568 bytes | 2090 bytes | 340 bytes | 346 bytes | 346 bytes |
| State Object | 2562 bytes | 1520 bytes | 2008 bytes | 292 bytes | 298 bytes | 298 bytes |
| HSM flat | 2640 bytes | 1564 bytes | 2024 bytes | 302 bytes | 308 bytes | 308 bytes |
| HSM nested | 2796 bytes | 1688 bytes | 2048 bytes | 410 bytes | 418 bytes | 418 bytes |

Merenja sa optimizacijom -O0:

| Implementacija | Min cycles | Avg cycles | Max cycles |
| --- | --- | --- | --- |
| Nested Switch (return) | 78 | 81 | 84 |
| Nested Switch (break) | 90 | 92 | 95 |
| Array of Structs | 121 | 160 | 211 |
| Indexed Table | 79 | 79 | 79 |
| Function_pointers | 102 | 102 | 102 |
| Santic LUT | 82 | 82 | 83 |
| State Object | 105 | 105 | 105 |
| HSM flat 4a | 134 | 134 | 134 |
| HSM nested 4b | 213 | 213 | 213 |

Ciklusi mereni uz -Os optimizaciju:

| Implementacija | Min cycles | Avg cycles | Max cycles |
| --- | --- | --- | --- |
| Nested Switch (return) | 13 | 13 | 16 |
| Nested Switch (break) | 13 | 13 | 16 |
| Array of Structs | 25 | 42 | 64 |
| Indexed Table | 17 | 17 | 17 |
| Function_pointers | 30 | 30 | 30 |
| Santic LUT | 38 | 38 | 39 |
| State Object | 26 | 26 | 26 |
| HSM flat 4a | 37 | 37 | 39 |
| HSM nested 4b | 72 | 72 | 72 |

Ciklusi mereni uz -O2 optimizaciju:

| Implementacija | Min cycles | Avg cycles | Max cycles |
| --- | --- | --- | --- |
| Nested Switch (return) | 13 | 13 | 16 |
| Nested Switch (break) | 13 | 13 | 14 |
| Array of Structs | 25 | 39 | 59 |
| Indexed Table | 18 | 18 | 18 |
| Function_pointers | 30 | 30 | 30 |
| Santic LUT | 37 | 37 | 38 |
| State Object | 24 | 24 | 25 |
| HSM flat 4a | 36 | 37 | 39 |
| HSM nested 4b | 71 | 71 | 71 |

Rezultati prikazani u Tabelama 1–4 mogu se sistematski uporediti sa nalazima iz dva nezavisna izvora: empirijskim poređenjem šest arhitektura FSM implementacija u jeziku C (STATE 2023, State Machine Model-to-Code Transformation in C, Carlgren & Oskarsson) i katalogom obrazaca projektovanja za konačne automate (Adamczyk, Anthology of Finite State Machine Design Patterns, 2006).

Poklapanje je najizraženije za hijerarhijske implementacije. HSM nested implementacija u priloženim tabelama pokazuje najveće zauzeće programske memorije na sva tri ispitana nivoa optimizacije (2796 B na -O0, 1688 B na -Os, 2048 B na -O2 — Tabela 1) i istovremeno najveći broj ciklusa procesora po tranziciji (213/72/71 — Tabele 2–4), čime dosledno zauzima poslednje mesto po oba kriterijuma na svakom nivou optimizacije. Ovaj nalaz direktno potvrđuje zaključak Carlgren & Oskarsson rada, u kome Hierarchical State Pattern implementacija „dosledno pokazuje najveće zauzeće memorije... i najlošije rezultate u pogledu vremena izvršavanja i skalabilnosti sa porastom broja stanja" [STATE 2023, State Machine Model-to-Code Transformation], kao i Adamczyk-ov opis Real-Time State Pattern-a, prema kome mehanizam podrške za ugnježdena stanja uvodi dodatnu strukturnu složenost „čak i kada se ta dodatna struktura u konkretnom slučaju ne iskorišćava u punoj meri" [Adamczyk].

Dodatno poklapanje uočeno je kod implementacije Indexed Table, čiji je broj ciklusa procesora identičan u sva tri statistička pokazatelja (minimum, prosek, maksimum) na svakom ispitanom nivou optimizacije (17/17/17 na -Os, 18/18/18 na -O2 — Tabele 3–4), čime se potvrđuje teorijska tvrdnja o konstantnoj vremenskoj složenosti O(c) koju Adamczyk pripisuje State Table Pattern-u [Adamczyk].

Na nivou optimizacije -O2, nalaz da Nested Switch implementacija zahteva najmanje programske memorije (1928 B — Tabela 1) poklapa se sa case-study rezultatom iz STATE 2023 rada, gde se navodi da „the Nested Switch implementation needs the least amount of memory" pri istom nivou optimizacije " [STATE 2023, State Machine Model-to-Code Transformation].

Dva nalaza se, međutim, razilaze od literature, uz logično objašnjenje u razlici obima testiranog automata. Prvo, na nivou -O0, implementacija Array of Structs u ovom radu ne pokazuje ni najmanje zauzeće memorije ni najkraće vreme izvršavanja (Tabela 1, Tabela 2) — treća je po oba kriterijuma, iza implementacija Nested Switch i Indexed Table — dok Carlgren & Oskarsson u svom case-study-ju bez optimizacionih flegova navodi suprotno, da „the Array of Structs method both performs best in regards to run time, and requires the least amount of memory" [STATE 2023, State Machine Model-to-Code Transformation].

Verovatno objašnjenje leži u razlici veličine ispitivanog automata: STATE 2023 rad ispituje generisane automate sa do 1000 stanja, dok automat korišćen u ovom radu ima svega četiri stanja i pet definisanih tranzicija — na toj veličini fiksni trošak petlje za linearnu pretragu (inicijalizacija, uslov poređenja, inkrement) nadmašuje uštedu koju bi ta pretraga inače donela u odnosu na ugnježdeni switch, dok se ta prednost, prema očekivanju, ispoljava tek na znatno većim automatima. OVO ĆEMO POTVRDITI SA VEĆIM FSM-OM ILI SE MOŽE OBRISATI?

Drugo, HSM implementacije u ovom radu zahtevaju više programske memorije od implementacije Indexed Table na sva tri nivoa optimizacije (npr. na -Os: HSM nested 1688 B naspram Indexed Table 1526 B — Tabela 1), dok STATE 2023 rad u opštem delu poređenja (scalability benchmarks) navodi da tabelarni pristupi zasnovani na dvodimenzionom nizu (State-Table Pattern, arhitektonski analogan Indexed Table pristupu) zahtevaju najviše memorije od svih šest ispitanih pristupa — više i od pattern-based, uključujući hijerarhijske, pristupa. Ova razlika se takođe može pripisati veličini automata: zauzeće memorije tabelarnog pristupa raste proporcionalno proizvodu broja stanja i broja događaja (O(N×M)), dok fiksni trošak hijerarhijske infrastrukture (dodatno polje za roditeljsko stanje i dispečerska petlja po stanju) raste sporije, približno linearno sa brojem stanja. Na maloj skali korišćenoj u ovom radu (N=4, M=3) fiksni trošak hijerarhije dominira nad još uvek malom tabelom, dok bi se, prema ovoj hipotezi, odnos trebalo obrnuti na dovoljno velikom broju stanja — što predstavlja konkretnu, proverljivu hipotezu za planirani parametrizovani eksperiment u kome se broj stanja sistematski uvećava (potvrdiiću EKSPERIMENTALNO U NASTAVKU, kada dodam FSM ssa većim br stanja).

Podaci iz ove tabelice postoje uneti gore u velikoj tabeli, pitanje je da li ih treba ovako izdvajati kao posebnu ili smao iskomentrasiati

| Nivo | Indexed Table | Function Pointers | Santic | Indirekcija (FP−IT) | Provera granica (Santic−FP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -O0 | 79 | 102 | 82 | +23 | −20 |
| -Os | 17 | 30 | 38 | +13 | +8 |
| -O2 | 18 | 30 | 37 | +12 | +7 |

Na -Os i -O2, raspored je tačno onakav kakav je predviđen: indirekcija nosi veći deo troška (12-13 ciklusa), provera granica dodaje još nešto (7-8 ciklusa) — obe komponente pozitivne, obe smislene, zbir (19-21) se poklapa sa onim što smo ranije izračunale poređenjem Santic-a direktno naspram Indexed Table-a.

Na -O0, Santic (82) je brži od Function Pointers (102) — razlika je negativna (−20), suprotno očekivanju. Ovo je stvaran, zanimljiv rezultat, ne šum:

Function Pointers na -O0 (102 ciklusa) uključuje 9 zasebnih handler funkcija (handler_idle_valid, handler_idle_noop, handler_checking_valid...), svaka sa sopstvenim CALL/RET okvirom, i bez optimizacije kompajler ne ume da uštedi ništa na tom nagomilanom pozivnom overhead-u. Santic-ova verzija ima iste te no-op funkcije, ali su prazne ({ }) i, što je ključno, void tip — nema potrebe da se pripremi/vrati nikakva povratna vrednost kroz registar, dok Function Pointers verzija na svaki povratak mora da postavi uint8_t povratnu vrednost u registar pre RET-a. Na neoptimizovanom kodu, ta razlika u pripremi povratne vrednosti (čak i za jedan bajt) dovoljno je skupa da nadmaši trošak dodatne provere granica koju Santic ima, a Function Pointers nema.

Na -Os/-O2 ta razlika u pripremi povratne vrednosti postaje zanemarljiva (kompajler je trivijalno optimizuje), pa tada provera granica konačno "isplivava" kao neto dodatni trošak (+7/+8) — obrazac koji se poklapa sa svim ostalim nalazima u radu: stilske/mehaničke razlike u pripremi povratne vrednosti dominiraju na -O0, algoritamske/strukturne razlike (ovde: provera granica) dominiraju tek kad se ukloni taj šum optimizacijom.
*(OVO CRVENO MOZDA IZBACI PA OSTAVI SAMO DOLE OVO SUMIRANO ISPOD)

Poređenje tri implementacije zasnovane na tabeli — Indexed Table (bez indirekcije), Function Pointers (indirekcija, bez provere granica) i implementacija po uzoru na Santic-a (indirekcija i eksplicitna provera granica) — omogućava razlaganje ukupnog dodatnog troška na dve nezavisne komponente. Na nivoima -Os i -O2, indirektan poziv funkcije dodaje 12–13 ciklusa u odnosu na direktno čitanje vrednosti, dok dodatna provera granica dodaje još 7–8 ciklusa preko toga — obe komponente doslednog, pozitivnog predznaka, kako je i predviđeno. Na nivou -O0, međutim, ovaj raspored se privremeno preokreće: Santic-ova implementacija je merljivo brža od implementacije sa pokazivačima na funkcije (82 naspram 102 ciklusa), zbog toga što void tip akcijskih procedura izbegava trošak pripreme povratne vrednosti koji, na neoptimizovanom kodu, nadmašuje cenu provere granica. Ovaj nalaz se uklapa u opšti obrazac uočen kroz ceo rad: na -O0 dominiraju mehaničke razlike u pripremi/prenosu povratne vrednosti, dok tek uklanjanjem tog šuma kroz optimizaciju izlaze na videlo čisto algoritamske/strukturne razlike — ovde, trošak provere granica.

ESP 32 SEKCIJA

Rezultati za elementarni FSM:

| Implementacija | Flash -O0 | Flash -Os | Flash -O2 | SRAM -O0 | SRAM -Os | SRAM -O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nested Switch (return) | 285525 bytes | 270273 bytes | 271585 bytes | 21464 bytes | 21464 bytes | 21472 bytes |
| Nested Switch (break) | 285609 bytes | 270257 bytes | 271585 bytes | 21464 bytes | 21464 bytes | 21472 bytes |
| Array of Structs | 285557 bytes | 270265 bytes | 271533 bytes | 21464 bytes | 21464 bytes | 21472 bytes |
| Indexed Table | 285449 bytes | 270265 bytes | 271533 bytes | 21464 bytes | 21464 bytes | 21472 bytes |
| State Object (fn ptr) | 285657 bytes | 270349 bytes | 271613 bytes | 21464 bytes | 21464 bytes | 21472 bytes |
| HSM flat | 285769 bytes | 270397 bytes | 271665 bytes | 21464 bytes | 21464 bytes | 21472 bytes |
| HSM nested | 285937 bytes | 270589 bytes | 271853 bytes | 21464 bytes | 21464 bytes | 21472 bytes |
| FSM SANTIC LOOKUP | 285689 | 270453 | 271749 | 21464 | 21464 | 21472 |

Merenja izvršena na platformi ESP32 (Xtensa LX6, 240 MHz, Arduino-ESP32 framework) pokazuju isti obrazac zauzeća memorije koji je ranije utvrđen na AVR platformi, uz razliku u apsolutnim vrednostima koja potiče iz drugačije osnovne veličine korišćenog razvojnog okvira. Zauzeće programske memorije (Flash) najveće je pri isključenoj optimizaciji (285 449 B na -O0), opada na minimum pri optimizaciji za veličinu (270 241 B na -Os), i blago raste pri optimizaciji za brzinu (271 537 B na -O2) usled agresivnijeg umetanja funkcija (inlining) i odmotavanja petlji koje -O2 primenjuje čak i kada to uvećava veličinu generisanog koda. Zauzeće radne memorije (RAM), za razliku od Flash-a, ostaje praktično nepromenjeno nezavisno od nivoa optimizacije (21 464 B na -O0 i -Os, 21 472 B na -O2 — razlika od svega 8 bajtova), što potvrđuje da optimizacioni prolazi kompajlera prevashodno transformišu generisane instrukcije (.text sekciju), dok raspored statičkih i globalnih promenljivih (.data/.bss) ostaje određen isključivo tipom i brojem promenljivih u izvornom kodu, ne stepenom optimizacije.

RAM je identičan za sve implementacije, bez obzira na strukturnu razliku u tabelama — kontrast sa AVR arhitekturom

RAM zauzeće je identično (21 464 B na -O0/-Os, 21 472 B na -O2) za svih sedam implementacija, uprkos tome što se njihove tabele podataka strukturno i po veličini razlikuju — Indexed Table koristi dvodimenzioni niz od 16 unosa, Array of Structs niz od pet struktura, HSM nested dodatna polja za pokazivače na roditeljsko stanje. Na AVR platformi, ovakva razlika u veličini statičkih tabela direktno se odražava na SRAM zauzeće, jer Harvard arhitektura ATmega328P zahteva da const podaci budu eksplicitno kopirani u RAM pri pokretanju programa, osim ako se koristi direktiva PROGMEM — što objašnjava raniju razliku od 18 B SRAM-a kod AVR implementacije Array of Structs u odnosu na Nested Switch. Na ESP32/Xtensa toolchain-u, const/static const podaci se po podrazumevanom podešavanju izvršavaju direktno iz Flash memorije (XIP — execute-in-place), bez kopiranja u RAM, pa razlike u veličini FSM tabela ostaju vidljive isključivo u Flash zauzeću, ne i u RAM-u. Ovo predstavlja direktan kontrast u memorijskom modelu dve platforme: identičan izvorni kod (razlika samo u veličini statičke tabele) proizvodi merljivu SRAM razliku na AVR-u, a nikakvu RAM razliku na ESP32-u. [Espressif Systems, ESP-IDF Programming Guide — Memory Types (ESP32),  "Memory Types": https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/memory-types.html]

Merenja sa optimizacijom -O0:

| Implementacija | Min cycles | Avg cycles | Max cycles |
| --- | --- | --- | --- |
| Nested Switch (return) | 84 | 92 | 5807 |
| Nested Switch (break) | 96 | 106 | 7739 |
| Array of Structs | 118 | 169 | 6782 |
| Indexed Table | 74 | 78 | 4840 |
| State Object | 102 | 110 | 5832 |
| HSM flat 4a | 130 | 141 | 8712 |
| HSM nested 4b | 205 | 216 | 11642 |
| FSM SANTIC | 87 | 93 | 3885 |

Ciklusi mereni uz -Os optimizaciju:

| Implementacija | Min cycles | Avg cycles | Max cycles |
| --- | --- | --- | --- |
| Nested Switch (return) | 21 | 25 | 1934 |
| Nested Switch (break) | 21 | 25 | 1934 |
| Array of Structs | 34 | 45 | 1942 |
| Indexed Table | 18 | 19 | 1932 |
| State Object | 28 | 33 | 2898 |
| HSM flat 4a | 39 | 45 | 3883 |
| HSM nested 4b | 72 | 76 | 4858 |
| FSM SANTIC | 39 | 43 | 3871 |

Ciklusi mereni uz -O2 optimizaciju:

| Implementacija | Min cycles | Avg cycles | Max cycles |
| --- | --- | --- | --- |
| Nested Switch (return) | 17 | 22 | 1938 |
| Nested Switch (break) | 17 | 22 | 1938 |
| Array of Structs | 25 | 37 | 2895 |
| Indexed Table | 14 | 15 | 1930 |
| State Object | 27 | 33 | 3862 |
| HSM flat 4a | 39 | 45 | 2912 |
| HSM nested 4b | 71 | 78 | 7727 |
| FSM SANTIC | 37 | 42 | 3873 |

Poređenje implementacija nested_switch_return i nested_switch_break, koje se funkcionalno razlikuju isključivo po tome da li se izlazna vrednost tranzicije direktno vraća (return) ili prvo upisuje u privremenu promenljivu pa zatim vraća na kraju funkcije (break), pokazuje na ESP32 platformi identičan obrazac uočen ranije na AVR-u. Pri isključenoj optimizaciji (-O0) razlika između dva stila je merljiva (84 naspram 96 ciklusa), jer se dodatna instrukcija upisa u privremenu promenljivu doslovno izvršava. Pri uključenoj optimizaciji, razlika u potpunosti nestaje — oba stila daju identičnih 21 ciklus na -Os i 17 ciklusa na -O2 — jer kompajler prepoznaje privremenu promenljivu kao suvišnu i uklanja je (dead store elimination), svodeći obe implementacije na identičan mašinski kod. Značaj ovog nalaza nije u ponavljanju već utvrđenog rezultata, već u tome što je ista pojava sada potvrđena na dve arhitekturno potpuno različite platforme (8-bitni AVR i 32-bitni Xtensa), čime prestaje da bude specifičnost jednog kompajlerskog toolchain-a i postaje generalizovana osobina optimizacionih prolaza zasnovanih na eliminaciji mrtvog koda.

Za razliku od stilskih razlika, razlike koje proističu iz same algoritamske strukture dispečovanja ne nestaju ni na najvišem ispitanom nivou optimizacije. Implementacija Indexed Table zadržava najmanji broj ciklusa na svakom nivou (74/18/14 na -O0/-Os/-O2), budući da se svodi na jedno indeksiranje dvodimenzionog niza koje kompajler ne može dalje da skrati. Implementacija Array of Structs, koja se oslanja na linearnu pretragu kroz tabelu tranzicija, ostaje merljivo sporija (118/34/25) na svakom nivou optimizacije, jer čak i kada je petlja u potpunosti umetnuta  i dalje mora izvršiti bar jedno poređenje po elementu tabele — trošak koji je posledica algoritma, ne stila pisanja koda, pa ga optimizacija ne može ukloniti. Najizraženija razlika uočena je kod hijerarhijskih implementacija: HSM nested zahteva dva uzastopna indirektna poziva kroz pokazivač na funkciju (prvi ka handleru trenutnog substanja koji događaj ne obrađuje, drugi ka handleru roditeljskog stanja koji ga obrađuje), i ostaje najsporija implementacija na svakom nivou optimizacije (205/72/71) — otprilike dvostruko sporija od HSM flat (130/39/39), koja izvršava samo jedan takav poziv. Budući da kompajler ne može unapred da zna koja se konkretna funkcija poziva kroz pokazivač, ne može ni da izvrši umetanje (inlining) tog poziva, pa trošak indirekcije ostaje prisutan nezavisno od stepena optimizacije — nalaz koji direktno potvrđuje da cena probubljavanja po nivou hijerarhije nije artefakt neoptimizovanog koda, već suštinsko svojstvo mehanizma.

Varijabilnost maksimalnih vrednosti kao granica merenja — nestabilna, ne monotona sa optimizacijom

Za razliku od minimalnih vrednosti, koje su glatke i predvidljive, maksimalne izmerene vrednosti povremeno dostižu i po nekoliko hiljada ciklusa (npr. za HSM nested na -O0: minimum 205, maksimum 11 642). Ova pojava nije posledica testirane FSM implementacije, već okruženja specifičnog za ESP32 platformu — periodični prekid FreeRTOS schedulera, prisutan po podrazumevanom podešavanju na oba jezgra procesora, povremeno prekida merni prozor, unoseći dodatne cikluse koji nemaju veze sa funkcijom fsm_transition(). Za razliku od AVR platforme, gde je merni mehanizam (cli()/sei() oko brojača tajmera) dovoljan da eliminiše sve izvore nedeterminizma budući da se izvršava na bare-metal okruženju bez operativnog sistema, na ESP32 platformi noInterrupts()/interrupts() onemogućavaju prekide isključivo na jezgru na kome se pozivaju, dok drugo jezgro nastavlja da prima FreeRTOS tick prekid i može posredno uticati na tajming merenja preko deljene memorijske magistrale. Ovo ograničenje je direktno dokumentovano od strane proizvođača: „the ESP32 has no hardware method for cores to disable each other's interrupts. Calling portDISABLE_INTERRUPTS() will have no effect on the interrupts of the other core" [Espressif Systems, ESP-IDF Programming Guide — FreeRTOS SMP Changes, https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/freertos-smp.html].

Detaljniji pregled maksimalnih vrednosti po nivou optimizacije, međutim, pokazuje da ovaj jitter nije monoton sa porastom optimizacije, kako bi se moglo očekivati. Za implementacije Indexed Table (4840/1932/1930) i HSM flat (8712/3883/2912) maksimum opada na svakom sledećem nivou optimizacije. Za implementacije Array of Structs (6782/1942/2895), State Object (5832/2898/3862) i HSM nested (11642/4858/7727), maksimum na -O2 je veći nego na -Os — kod HSM nested čak za 2869 ciklusa. Ovakva promena vrednosti gore-dole bez patterna je upravo ono što bi se očekivalo da je pravi uzrok slučajan. Ako bismo pretpostavili da FreeRTOS prekid utiče na merenje sistematski, sve implementacije bi na -O2 dosledno išle u istom pravcu — umesto toga, pet ide na dole a tri na gore, što pokazuje da je u pitanju čista slučajnost tajminga, ne stvarni efekat optimizacije na jitter. Iz ovog razloga se za poređenje performansi na ESP32 platformi kao pouzdana vrednost koristi minimum, a ne prosek ili maksimum — maksimum služi isključivo kao pokazatelj gornje granice jittera specifičnog za platformu u datom pojedinačnom pokretanju merenja, ne kao ponovljiva mera cene same tranzicije. Za pouzdaniju karakterizaciju raspodele bilo bi potrebno ponoviti benchmark više puta po (pattern, optimizacija) kombinaciji i izveštavati medijanu ili raspon maksimalnih vrednosti kroz ponovljena merenja, umesto jednog uzorka.

Poređenje AVR-a i ESP-a

Direktno poređenje broja ciklusa između AVR-a (16 MHz) i ESP32 (240 MHz) nije smisleno bez prevođenja u apsolutno vreme, budući da se radi o različitim frekvencijama i različitim skupovima instrukcija. 
Nakon normalizacije (1 ciklus AVR = 62,5 ns, 1 ciklus ESP32 = 4,17 ns), izmereno ubrzanje na ESP32 platformi kreće se između 11,5x i 19,3x u zavisnosti od implementacije, oko teorijske vrednosti od 15x koja proizlazi iz samog odnosa frekvencija (240MHz/16MHz).
Odstupanje od ove teorijske vrednosti nije slučajno: implementacije sa malo posla po tranziciji (npr. nested_switch_return, ubrzanje ~11,5x) ostvaruju manje ubrzanje od teorijskog, dok implementacije sa više posla po tranziciji (npr. hsm_nested, ubrzanje ~15x) ostvaruju ubrzanje bliže teorijskoj vrednosti. 
Moguće objašnjenje leži u arhitekturnoj razlici u načinu pozivanja funkcija — Xtensa arhitektura po difoltu koristi mehanizam pomerajućih registarskih prozora (windowed registers) za pozive funkcija (instrukcije CALL4/CALL8/CALL12), koji zahteva dodatnu alokaciju prostora na steku po pozivu (16–32 dodatna bajta, u zavisnosti od dubine rotacije) i može izazvati window overflow exception kada se prozor "obrne" preko granice raspoloživih registara [Cadence, Xtensa ISA Summary, odeljak 8.3; Espressif, Overview of Xtensa ISA, pogl. 4] — trošak koji jednostavan call/ret mehanizam AVR arhitekture nema. Važno je naglasiti da je ovde reč o trošku običnog, sinhronog poziva funkcije (poziv funkcije fsm_transition() iz measured_transition()), ne o interrupt latenciji opisanoj ranije u kontekstu polling metodologije — ova dva mehanizma su nezavisna: interrupt latencija nastaje samo pri asinhronom prekidu toka programa spoljašnjim događajem, dok se trošak windowed-register poziva javlja pri svakom pozivu funkcije, sinhrono i predvidivo, bez obzira na to da li se merenje vremena u datom trenutku oslanja na ISR ili na polling pristup. Kod implementacija sa malo posla po tranziciji ovaj fiksni trošak čini veći udeo ukupnog vremena izvršavanja, umanjujući ostvareno ubrzanje u odnosu na implementacije sa više posla po pozivu, kod kojih se isti fiksni trošak razliva preko veće baze vremena izvršavanja.

Poredak implementacija po brzini na nivou -O2 gotovo je isti na obe platforme — Indexed Table i Nested Switch su najbrži na obe arhitekture, a HSM flat i HSM nested najsporiji, opet na obe. Jedina razlika je što Array of Structs i State Object zamene mesta (na AVR-u je State Object malo brži, na ESP32-u obrnuto) — ali ta razlika je sitna, svega 1–3 ciklusa, praktično zanemarljiva. Ovo pokazuje da to koji pristup je brži ili sporiji ne zavisi od toga na kom se procesoru kod izvršava, već od same strukture pristupa — da li se tranzicija rešava jednim direktnim očitavanjem iz tabele, linearnom pretragom, ili nizom indirektnih poziva kroz hijerarhiju. Drugim rečima, ako je neki pristup brži na AVR-u, sa dosta sigurnosti će biti brži i na ESP32-u (i verovatno na bilo kom drugom mikrokontroleru) — zaključci se ne odnose samo na jednu konkretnu platformu, već se mogu generalizovati. (ovo može biti dobar zaključak kada dodam  srednji i veći FSM sa više stanja pa se može dodatno potvrditi, ili se može desiti da se sa većim fsm’ovima uoči i neslaganje, pa da se to promeni)

Ogromna razlika u zauzeću memorije između platformi (npr. za Indexed Table na -O2: 1978 B naspram 271 537 B Flash-a, odnosno 302 B naspram 21 472 B RAM-a) ne znači da je FSM kod na ESP32-u stotinama puta veći — razlog je fiksni "trošak ulaska" Arduino-ESP32 razvojnog okvira (FreeRTOS scheduler i standardna C biblioteka), koji se ubaci u svaki build bez obzira koliko je sam kod mali. Da ovo potvrdim trebalo bi izmeriti prazan sketch (bez ijedne FSM implementacije) na ESP32-u i oduzeti tu vrednost od naših brojeva — tek tako dobijamo pravo zauzeće samog FSM koda, umesto pretpostavke – ovo mogu da dodam još. DODATO ISPOD ZELENIM:

Zaključak: Uticaj Arduino-ESP32 okvira na rezultate merenja

Problem

Direktno poređenje sirovih rezultata benchmarka između AVR (Arduino Uno) i ESP32 platforme pokazuje naizgled ogromnu razliku u zauzeću memorije. Na primer, za implementaciju Indexed Table sa optimizacijom -O2, izmereno zauzeće iznosi 1978 B naspram 271 537 B za Flash, odnosno 302 B naspram 21 472 B za RAM. Posmatrano izolovano, ovo bi sugerisalo da je identičan FSM kod na ESP32 platformi stotinama puta veći nego na AVR platformi, što nije verodostojan zaključak s obzirom da se radi o funkcionalno ekvivalentnoj implementaciji istog algoritma.

Hipoteza

Razlika ne potiče od same FSM implementacije, već od fiksnog "ulaznog troška" koji Arduino-ESP32 razvojni okvir unosi u svaki build, nezavisno od količine korisničkog koda. Ovaj trošak obuhvata FreeRTOS scheduler, inicijalizaciju dva jezgra (dual-core boot proces), Wi-Fi/Bluetooth podsistem uključen u standardnu biblioteku, i znatno obimniju implementaciju standardne C biblioteke u odnosu na AVR toolchain. Da bi se ova hipoteza potvrdila, bilo je potrebno izmeriti "prazan" sketch, bez ijedne linije FSM koda, i tu vrednost oduzeti od svakog izmerenog rezultata kako bi se izolovalo stvarno zauzeće samog FSM koda.

Metodologija provere

U benchmark skup je dodat referentni (baseline) sketch koji sadrži isključivo minimalne pozive neophodne za inicijalizaciju serijske komunikacije, bez FSM logike, tabela prelaza ili callback funkcija. Ovaj sketch je proveden kroz identičan tok merenja i iste tri optimizacije kompajlera (-O0, -Os, -O2) kao i svih devet FSM implementacija, čime je obezbeđena uporediva osnova za oduzimanje.

Rezultati baseline merenja

Prazan sketch, bez ijedne linije FSM koda, zauzima sledeće vrednosti u zavisnosti od nivoa optimizacije:

| Optimizacija | Flash (B) | RAM (B) |
| --- | --- | --- |
| -O0 | 284 017 | 21 464 |
| -Os | 269 441 | 21 464 |
| -O2 | 270 653 | 21 464 |

Ove vrednosti predstavljaju između 99,3% i 99,7% ukupnog zauzeća memorije izmerenog kod svake FSM implementacije, što potvrđuje da fiksni trošak Arduino-ESP32 okvira dominira nad ukupnim otiskom programa, dok sama FSM logika čini zanemarljiv deo.

Neto zauzeće FSM koda posle oduzimanja baseline-a

Kada se baseline vrednost oduzme od svakog izmerenog rezultata, dobija se stvarno zauzeće memorije koje se može pripisati isključivo FSM implementaciji:

| FSM pattern | Flash net -O0 (B) | Flash net -Os (B) | Flash net -O2 (B) | RAM net (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indexed Table | 1432 | 800 | 884 | 0-8 |
| Nested Switch (return) | 1508 | 832 | 932 | 0-8 |
| Nested Switch (break) | 1592 | 816 | 932 | 0-8 |
| Array of Structs | 1540 | 824 | 880 | 0-8 |
| State Object | 1640 | 908 | 960 | 0-8 |
| HSM Flat | 1752 | 956 | 1012 | 0-8 |
| HSM Nested | 1920 | 1148 | 1200 | 0-8 |
| Lookup Table (Santic) | 1672 | 1012 | 1096 | 0-8 |

Neto razlika u zauzeću Flash memorije između najkompaktnije implementacije (Indexed Table, 800 B na -Os) i najzahtevnije (HSM Nested, 1920 B na -O0) iznosi približno 1120 B, što je razlika reda veličine desetina odsto, a ne stotina puta kako su to sugerisali sirovi podaci. Zauzeće RAM memorije je praktično zanemarljivo za sve implementacije, sa razlikom od najviše 8 bajtova u odnosu na baseline, nezavisno od složenosti FSM pattern-a.

Zaključak

Merenje praznog referentnog sketch-a i oduzimanje njegove vrednosti od svakog rezultata potvrđuje polaznu hipotezu: ogromna razlika u apsolutnim brojevima između AVR i ESP32 platforme ne odražava razliku u efikasnosti FSM implementacija, već razliku u veličini razvojnih okvira i standardnih biblioteka koje svaka platforma unosi. Kada se ovaj fiksni trošak izoluje, neto zauzeće memorije po FSM pattern-u na ESP32 platformi postaje uporedivo po redu veličine sa AVR platformom, a relativni odnos između pojedinačnih pattern-a (npr. da je Indexed Table dosledno najkompaktniji, a HSM Nested najzahtevniji) ostaje konzistentan na obe platforme. Ovim se potvrđuje da su zaključci o relativnoj efikasnosti FSM pattern-a nezavisni od izbora hardverske platforme, dok apsolutne vrednosti moraju uvek biti tumačene u kontekstu fiksnog troška razvojnog okvira.

Možemo da zaključimo jeste da isti pattern teži različito zavisno od toga koliko memorije platforma ima na raspolaganju. Na AVR-u (2 KB RAM, 32 KB Flash) razlika između implementacija se stvarno oseti — HSM nested sa svojih 418 B RAM-a naspram 290 B za obični switch troši skoro 20% od ukupnog SRAM-a. Na ESP32-u (~320 KB RAM) ista razlika u bajtovima je zanemarljiva. Drugim rečima: na malim, resursno ograničenim pločicama, izbor implementacije FSM-a može odlučiti da li program uopšte stane u memoriju; na pločicama sa dosta memorije, isti izbor utiče samo na brzinu, ne i na to da li će program uopšte raditi.

MQTT FSM

| Група | Деца (bubbling извор) | Циљ на DisconnectTCPC1 | Родитељ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | S1, S4, S14 | → S0 | S0 (self-loop, већ тачан циљ) |
| B | S2, S5, S11 | → S3 | S3 |
| C | S6, S7, S10 | → S13 | S13 |
| D | S8, S12, S15 | → S9 | S9 |

За разлику од Access Control примера (где смо морале да измислимо ново стање GRANTED као "контејнер"), овде S0, S3, S9, S13 су већ права, постојећа стања — и она већ враћају тачно себе на DisconnectTCPC1 (self-loop). То значи да могу директно да послуже као родитељи, без икаквог новог, вештачког чвора у табели.

pio run -e fsm_hsm_nested -t upload    OVA KOMANDA ZA POKRETANJE SAMO JEDNE SKRIPTE

ARDUINO .CSV ZA MQTT

FSM Pattern,Optimization,Flash (Bytes),SRAM (Bytes),Min Cycles,Max Cycles,Avg Cycles

nested_switch_return,-O0,3846,306,101,112,106

nested_switch_return,-Os,2404,458,29,36,34

nested_switch_return,-O2,2802,458,28,36,34

nested_switch_break,-O0,4032,306,113,123,118

nested_switch_break,-Os,2404,458,29,36,34

nested_switch_break,-O2,2802,458,28,36,34

array_of_structs,-O0,3514,738,1,253,130

array_of_structs,-Os,2404,766,1,251,113

array_of_structs,-O2,2784,766,2,252,113

indexed_table,-O0,3160,450,83,83,83

indexed_table,-Os,2134,478,233,243,237

indexed_table,-O2,2538,478,239,249,243

state_object,-O0,3984,338,105,125,113

state_object,-Os,2522,366,26,34,29

state_object,-O2,2932,366,244,255,250

hsm_flat,-O0,4068,354,134,154,142

hsm_flat,-Os,2566,382,37,45,40

hsm_flat,-O2,2952,382,37,46,40

hsm_nested,-O0,4802,408,222,222,222

hsm_nested,-Os,2764,438,80,95,89

hsm_nested,-O2,3198,438,79,94,89

time_independent_timer0_isr,-O0,4202,669,,,

time_independent_timer0_isr,-Os,2458,813,,,

time_independent_timer0_isr,-O2,3368,813,,,

array_of_structs_handler,-O0,5952,882,1,253,124

array_of_structs_handler,-Os,3128,910,3,255,113

array_of_structs_handler,-O2,3506,910,2,254,113

function_pointers,-O0,5618,594,106,106,106

function_pointers,-Os,2828,622,29,29,29

function_pointers,-O2,3270,622,250,255,253

santic_lookup_table,-O0,5968,624,84,87,85

santic_lookup_table,-Os,2918,654,35,38,36

santic_lookup_table,-O2,3382,654,39,42,40

neocekivani rez nastali pri merenju kod MQTT FSM-a

Утицај артефакта мерења услед -flto премештања инструкција на измерене резултате

Приликом иницијалног мерења циклуса за MQTT аутомат, три имплементације показале су неочекивано велика одступања на вишим нивоима оптимизације преводиоца — Директни LUT FSM на нивоима -Os и -O2, FSM објеката стања на нивоу -O2, и имплементација са показивачима на функције такође на нивоу -O2. Ова три случаја показивала су вишеструко (8–14 пута) веће просечне вредности броја циклуса него што теоријска оцена сложености за те приступе предвиђа, и што су сами показивали на нивоу -O0 без оптимизације.

Анализом генерисаних машинских инструкција (avr-objdump -d) утврђено је да узрок није у самој логици тестиране транзиције, већ у начину на који преводилац, при укљученој Link-Time Optimization (-flto), реорганизује ток извршавања унутар функције за аутоматизовано мерење (run_benchmark()). Генерисање насумичног догађаја (event = rand() % NUM_EVENTS;) преводилац је, услед агресивног обједињавања целог програма у једну преводилачку јединицу, разложио на два дела: сам позив rand() остаје ван мереног временског прозора, али операција остатка при дељењу (% NUM_EVENTS) премештена је да се изврши унутар мереног прозора, непосредно после позива cli(). Пошто AVR архитектура нема хардверску инструкцију за 16-битно дељење, ова операција се извршава софтверском рутином (__udivmodhi4) која садржи петљу од седамнаест итерација, чиме се у измерени резултат уноси неколико десетина додатних циклуса без везе са ценом тестиране FSM транзиције.

Ова појава није присутна у мерењима на мањем (Access Control) аутомату, где run_benchmark() користи унапред дефинисан, циклички низ догађаја познат у време компајлирања (ev_cycle[i % 3]), без позива rand() у мереном путу, чиме преводилац нема разлог да икакву рачуницу премешта преко границе мерења. Ово указује на општију методолошку поуку: код агресивних оптимизационих режима, посебно -flto, генерисање тест-податка унутар мерене петље не треба сматрати безбедним по дефиницији, чак ни када привидно претходи позиву функције која се мери — граница мереног прозора одређена позивима cli()/sei() не мора нужно да се поклопи са границом коју преводилац стварно поштује при премештању инструкција.

Исправка је спроведена заменом генерисања насумичног догађаја унутар мерене петље унапред припремљеним низом од хиљаду насумично генерисаних догађаја, попуњеним у потпуности пре почетка мерења — идентична техника која је већ примењена у мерењима на мањем аутомату. Табела [X] приказује поређење измерених вредности пре и после ове исправке.

| Приступ | Ниво | Пре исправке | После исправке | Смањење |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директни LUT FSM | -Os | 237 | 16 | 14.8× |
| Директни LUT FSM | -O2 | 243 | 21 | 11.6× |
| FSM објеката стања | -O2 | 250 | 28 | 8.9× |
| Показивачи на функције | -O2 | 253 | 34 | 7.4× |

Табела [X] – поређење просечног броја циклуса пре и после исправке мерне методологије на MQTT аутомату

После исправке, сва три приступа показују просечан број циклуса усклађен и са теоријском O(1) оценом сложености и са вредностима измереним на мањем (Access Control) аутомату истог приступа, чиме се потврђује да је уочено одступање било у потпуности артефакт мерне методологије, а не стварна карактеристика тестираних имплементација. Исправка (унапред генерисан низ догађаја) примењена је доследно на свих једанаест имплементација тестираних на MQTT аутомату, чиме се обезбеђује да исти извор грешке не утиче прикривено ни на остале приступе код којих одступање није било довољно велико да буде уочљиво на први поглед.

Нежељена последица исправке — значајно повећано заузеће радне меморије. Низ од хиљаду унапред генерисаних догађаја (static uint8_t precomputed_events[1000];) захтева тачно 1000 бајтова додатног простора, што се директно одразило на измерено SRAM заузеће свих једанаест имплементација — на пример, за Директни LUT FSM заузеће је порасло са 478 на 1478 бајтова. Овај низ мора бити смештен у SRAM, не у Flash меморију, упркос томе што се његов садржај не мења током мерења: разлог лежи у томе што се, за разлику од const табела чија је вредност позната у време компајлирања и може остати у Flash-у (кроз механизам директног извршавања описан у одељку [X]), садржај овог низа уписује током рада програма — у петљи која позива rand() непосредно пре почетка мерења. Пошто преводилац не може унапред да зна резултат позива rand() функције, низ не може бити третиран као константа позната у време компајлирања, па мора бити смештен у радну меморију, где програм може да га упише у реалном времену.

На платформи ATmega328P, која располаже свега 2048 бајтова укупне SRAM меморије, овај додатни трошак од 1000 бајтова представља преко 70% укупно расположивог простора, независно од саме тестиране FSM имплементације. Код имплементација са већ већим сопственим меморијским отиском (нпр. array_of_structs_handler, укупно заузеће 1910 бајтова), преостаје свега 138 бајтова слободне SRAM меморије за стек позива функција, локалне променљиве, и UART бафере — опасно мала маргина. Пошто се стек динамички шири током извршавања програма, а компајлер и линкер не могу поуздано да провере максималну дубину стека унапред, овакво стање носи стваран ризик од преклапања стека са статички алоцираним подацима (stack overflow), што би на AVR платформи довело до непредвидивог понашања или пада програма без јасне дијагностичке поруке.

Ова методолошка компромис — жртвовање дела SRAM буџета ради исправности мерења циклуса — представља важно ограничење ове конкретне експерименталне поставке на платформи са изразито ограниченом радном меморијом. Из овог разлога, SRAM вредности измерене на MQTT аутомату после ове исправке треба тумачити релативно, у поређењу између MQTT имплементација међусобно, а не апсолутно у односу на резултате измерене на Access Control аутомату — пошто потоњи run_benchmark() не садржи овај додатни низ, директно поређење апсолутних SRAM вредности између два аутомата било би методолошки непоуздано управо за ову метрику, за разлику од броја циклуса, где поређење остаје ваљано. У наставку рада, овај компромис би могао бити ублажен смањењем величине N (нпр. на неколико стотина уместо хиљаду мерења по узорку), уз одговарајућу проверу да ли то нарушава статистичку поузданост измерених вредности.

Novi rez koji su konzistentni sa pretpostavkama za Arduino:
FSM Pattern,Optimization,Flash (Bytes),SRAM (Bytes),Min Cycles,Max Cycles,Avg Cycles

nested_switch_return,-O0,3878,1306,101,112,106

nested_switch_return,-Os,2418,1458,29,36,34

nested_switch_return,-O2,2828,1458,28,36,33

nested_switch_break,-O0,4064,1306,113,123,118

nested_switch_break,-Os,2418,1458,29,36,34

nested_switch_break,-O2,2828,1458,28,36,33

array_of_structs,-O0,3546,1738,1,253,129

array_of_structs,-Os,2418,1766,1,251,106

array_of_structs,-O2,2810,1766,2,252,106

indexed_table,-O0,3192,1450,83,83,83

indexed_table,-Os,2148,1478,16,16,16

indexed_table,-O2,2552,1478,21,21,21

state_object,-O0,4016,1338,105,125,113

state_object,-Os,2536,1366,26,34,29

state_object,-O2,2950,1366,25,33,28

hsm_flat,-O0,4100,1354,134,154,142

hsm_flat,-Os,2580,1382,37,45,40

hsm_flat,-O2,2978,1382,37,45,40

hsm_nested,-O0,4802,408,222,222,222

hsm_nested,-Os,2764,438,80,95,89

hsm_nested,-O2,3198,438,79,94,89

time_independent_timer0_isr,-O0,4202,669,,,

time_independent_timer0_isr,-Os,2458,813,,,

time_independent_timer0_isr,-O2,3368,813,,,

array_of_structs_handler,-O0,5984,1882,1,253,126

array_of_structs_handler,-Os,3142,1910,3,248,106

array_of_structs_handler,-O2,3534,1910,2,249,106

function_pointers,-O0,5650,1594,106,106,106

function_pointers,-Os,2842,1622,29,29,29

function_pointers,-O2,3288,1622,34,34,34

santic_lookup_table,-O0,6016,1624,84,87,85

santic_lookup_table,-Os,2936,1654,35,38,36

santic_lookup_table,-O2,3414,1654,39,42,40

ESP32 SA MQTT

Потврђено — ESP32 нема исти артефакт. Хајде да упоредим прецизно:

|  | СА низом | БЕЗ низа | Разлика |
| --- | --- | --- | --- |
| return -O0 | 132 | 133 | занемарљиво (±1, шум) |
| return -Os | 60 | 60 | идентично |
| return -O2 | 59 | 59 | идентично |
| break -O0 | 157 | 157 | идентично |
| break -Os | 60 | 60 | идентично |

Да би се проверило да ли исти артефакт мерења, узрокован премештањем инструкција при -flto оптимизацији на AVR платформи (одељак [X]), постоји и на ESP32 (Xtensa) архитектури, спроведено је контролно поређење за два pattern-а (Nested Switch — return и break варијанте): измерен је просечан број циклуса и са унапред генерисаним низом догађаја, и са директним позивом rand() % NUM_EVENTS унутар мерене петље. Резултати показују занемарљиву разлику (испод 1 циклуса, у оквиру нормалног мерног шума) на сва три нивоа оптимизације, за оба стила писања кода — за разлику од AVR платформе, где је идентична измена узроковала разлику од 7 до 15 пута. Ово потврђује да Xtensa архитектура, захваљујући хардверској подршци за операцију дељења (за разлику од AVR-а, где се 16-битно дељење извршава софтверском рутином), не пати од истог артефакта премештања инструкција, чиме је precomputed_events низ на ESP32 платформи задржан искључиво ради методолошке доследности мерења између две платформе, не из функционалне неопходности. Уклањањем овог низа радна меморија смањује се за тачно 1000 бајтова по имплементацији (потврђено измереним падом RAM заузећа са 22596 на 21596 бајтова), што уклањањем истог низа са свих једанаест тестираних имплементација доноси уштеду од укупно 11000 бајтова. Иако ESP32 платформа располаже знатно већим ресурсима у односу на AVR (~320 KB наспрам 2 KB SRAM-а), па 1000 бајтова по имплементацији не представља ризик по стабилност рада система какав је представљао на AVR платформи, реч је и даље о непотребном трошку који нема функционално оправдање на овој архитектури, будући да измерена разлика у перформансама не постоји.

Резултати мерења на ESP32 платформи — MQTT (16-стања) аутомат

Табела [X] приказује измерено заузеће Flash и RAM меморије, као и статистику броја процесорских циклуса (min/avg/max) за свих осам основних имплементационих приступа, тестираних над MQTT (16 стања, 9 догађаја, 144 транзиције) аутоматом на ESP32 платформи, на сва три испитана нивоа оптимизације преводиоца.

Return наспрам break стилска разлика — потпуно нестаје под оптимизацијом, четврта независна потврда. На нивоу -O0, break варијанта захтева мерљиво више циклуса од return варијанте (157 наспрам 133, разлика од 18%). На -Os и -O2, обе варијанте дају идентичне резултате до бајта — исти број циклуса (60, затим 59), исто заузеће Flash меморије (271601, затим 273001). Ово представља четврту независну потврду истог феномена елиминације мртвог кода у овом раду (AVR/Access Control, AVR/MQTT, ESP32/Access Control, сада и ESP32/MQTT), што га чврсто утемељује као општу, архитектонски независну особину оптимизационих пролаза заснованих на елиминацији сувишних привремених промењивих, а не као случајност специфичну за једну комбинацију платформе и аутомата.

FSM структурног низа показује драматично, доследно најслабије перформансе — најизраженији O(n) налаз у овом раду. За разлику од свих осталих приступа, чији се просечан број циклуса на -O2 креће у распону 27–123, FSM структурног низа захтева 870 циклуса у просеку — 32 пута више од Директног LUT FSM-а (27 циклуса) мереног на истом аутомату. Овај однос знатно премашује раније измерене разлике на мањем (Access Control) аутомату, где су разлике између линеарне претраге и директног индексирања биле мерљиве, али реда величине 2–3×, не 30×. Ово је очекивано с обзиром на величину табеле транзиција (144 уноса за MQTT, наспрам свега 5 за Access Control) — линеарна претрага чија цена расте са позицијом тражене транзиције у табели постаје знатно израженија на аутомату ове величине, пружајући најубедљивију емпиријску потврду O(n) насупрот O(1) разлике у целом раду. Напомена о методологији: пошто се тренутно стање аутомата у овом benchmark-у мења кроз стварну путању изазвану насумичним догађајима (не кроз фиксиран циклус као код Access Control аутомата), измерена Min/Avg вредност зависи од тога које је позиције у табели тренутна путања посетила у датом покретању, што апсолутне бројеве чини мање директно упоредивим измеру по мери са мањим аутоматом, али не умањује ваљаност закључка о правцу и реду величине разлике.

Хијерархијско пробубљавање остаје доследно, умерено скупо — потврђено и на ESP32/MQTT комбинацији. Планарни HSM FSM (без стварне хијерархије) насупрам Угњежденог HSM FSM (стварна хијерархија, четири групе по три детета) показује однос од 1.77–2.17× у корист планарне варијанте на сва три нивоа оптимизације, у складу са распоном већ утврђеним на AVR платформи и на мањем аутомату — независна потврда да је трошак једног нивоа пробубљавања стабилна, предвидива карактеристика механизма, не артефакт једне конкретне мерне поставке.

Santic наспрам Директног LUT FSM — трошак индиректног позива и провере граница остаје стабилан. Разлика између Santic Lookup Table приступа и Директног LUT FSM-а износи 75–80 циклуса доследно на сва три нивоа оптимизације (у поређењу са AVR-овом Access Control мером од 12–21 циклус) — већи апсолутни трошак овде потиче делом од веће табеле (16×9 наспрам 4×3), делом од чињенице да овај MQTT benchmark, за разлику од AVR верзије, не користи унапред генерисан низ догађаја (пошто је контролним мерењем потврђено да ESP32 не пати од -flto артефакта премештања дељења), што уноси известан, стабилан додатни трошак генерисања насумичног броја у сваку мерену транзицију подједнако код свих приступа.

Заузеће меморије остаје доминантно одређено оквиром, не FSM кодом. Flash заузеће креће се у уском опсегу 271305–289205 бајтова кроз свих осам приступа и три нивоа оптимизације (разлика од свега 6.6%), док RAM заузеће остаје практично константно (21596–21604 бајта, разлика од само 8 бајтова) — у складу са раније утврђеним налазом да je на ESP32 платформи апсолутна разлика у меморијском отиску различитих имплементационих приступа занемарљива у односу на укупно расположиве ресурсе платформе, за разлику од AVR-а где иста разлика представља значајан удео укупног SRAM буџета.

Закључак

Резултати мерења на MQTT аутомату независно потврђују сваки од централних налаза утврђених на мањем, Access Control аутомату — стилске разлике у писању кода нестају под оптимизацијом преводиоца, трошак хијерархијског пробубљавања остаје стабилан и предвидив, а трошак индиректних позива функција преко показивача остаје доследно мерљив, независно од платформе и величине аутомата. Специфично за ESP32/MQTT комбинацију, скалирање линеарне претраге (FSM структурног низа) на знатно већу табелу транзиција открива драматичнији раст трошка него што је био видљив на мањем аутомату, чинећи разлику између O(1) и O(n) приступа дispečovanja знатно упечатљивијом на аутомату реалистичније величине — налаз који директно поткрепљује практичну препоруку рада да избор структуре dispečovanja постаје све критичнији како систем расте, не само теоријско разматрање ограничено на минималне тест-примере.