ESP32 dokumentacija

Ovo je funkcija koja ti pokazuje "zauzetost resursa" koju si tražila:

- ESP.getFreeHeap() / ESP.getHeapSize() — koliko je RAM-a (heap) slobodno naspram ukupnog

- ESP.getMinFreeHeap() — najmanja količina slobodnog heap-a ikad zabeležena (dobro za otkrivanje curenja memorije)

- ESP.getMaxAllocHeap() — najveći kontinualni blok koji trenutno možeš alocirati (heap može biti fragmentisan)

- uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL) — FreeRTOS funkcija koja vraća koliko je stek-a od loop() taska OSTALO neiskorišćeno (u "rečima", zato * 4 da dobiješ bajtove); ovo ti govori koliko blizu si prepunjavanju steka

- ESP.getSketchSize() / ESP.getFreeSketchSpace() — zauzeće/slobodan prostor u flash memoriji za tvoj program

Ovo čita CCOUNT registar Xtensa procesora — interni brojač CPU ciklusa koji tiktiče na punoj brzini jezgra (podrazumevano 240 MHz). Ovo je ESP32 analogija AVR-ovog TCNT1 (Timer1 bez preskalera), samo mnogo preciznija jer broji stvarne CPU cikluse, ne cikluse periferijskog tajmera.

- noInterrupts()/interrupts() — ESP32 pandan AVR-ovom cli()/sei(): gasi prekide na trenutnom jezgru da ništa (WiFi stack, tajmeri...) ne "upadne" i iskrivi merenje.

- Broji cikluse pre i posle poziva fsm_transition(), razlika = koliko je tranzicija stvarno koštala.

- Menja current_state tek nakon merenja (da sama dodela ne uđe u izmereno vreme).

## Analiza `fsm_benchmark_results_esp32.csv`

### 1. Flash (kod) — ponaša se TAČNO kako se očekuje

| Optimizacija | Flash (npr. `indexed_table`) |

|---|---|

| `-O0` | 285 449 B (najveći) |

| `-Os` | 270 241 B (**najmanji**) |

| `-O2` | 271 537 B (malo veći od `-Os`) |

Ovo je udžbenički primer: `-O0` ne radi **nikakvu** optimizaciju (svaka promenljiva se čita/piše iz memorije doslovno kako je napisana u kodu, nema eliminacije mrtvog koda, nema inline-ovanja) → najveći i najsporiji kod. `-Os` žrtvuje malo brzine da bi minimizovao veličinu (izbegava razvijanje petlji, agresivno inline-uje samo kad smanjuje kod). `-O2` cilja **brzinu**, pa ubacuje agresivnije transformacije (inline, razvijanje petlji) koje mogu malo **uvećati** kod u odnosu na `-Os` — tačno se vidi (271 537 > 270 241).

### 2. RAM (`.data`/`.bss`) — praktično nepromenjen bez obzira na optimizaciju

Svih 24 reda: RAM je **21464 B na `-O0` i `-Os`, 21472 B na `-O2`** (razlika od samo 8 bajtova!). Ovo potvrđuje ono što smo pričali: globalne/`static` promenljive dobijaju **fiksnu adresu i veličinu** još pri linkovanju, na osnovu **tipa i broja** promenljivih u kodu — ne na osnovu toga koliko agresivno kompajler optimizuje instrukcije. Optimizacija menja `.text` (kod), skoro nikad `.data`/`.bss` raspored. Ta 8 bajtova razlika kod `-O2` je verovatno samo poravnanje (alignment) neke interne tabele zbog agresivnijeg inline-ovanja — kozmetička razlika, ne suštinska.

### 3. Ciklusi (brzina) — `-O2 ≥ -Os ≫ -O0`, i "razotkriva" pravu cenu patterna

Pogledaj `nested_switch_return` vs `nested_switch_break` (jedina razlika u izvornom kodu: `return` direktno vs upis u `next_state` pa `return` na kraju):

| Pattern | `-O0` Min | `-Os` Min | `-O2` Min |

|---|---|---|---|

| `nested_switch_return` | 84 | 21 | 17 |

| `nested_switch_break` | 96 | 21 | 17 |

Na `-O0` postoji razlika (84 vs 96 ciklusa) jer se doslovno izvršava dodatna instrukcija upisa u lokalnu promenljivu. Na `-Os`/`-O2` razlika **potpuno nestaje** (21=21, 17=17) — kompajler prepoznaje da je `next_state` samo privremena kopija i eliminiše je (dead store/copy elimination), pa oba stila generišu **identičan mašinski kod**. Ovo je odličan dokaz da stilske razlike u pisanju koda često nestanu čim uključiš optimizaciju.

**Razlike koje NE nestaju ni na `-O2`** (jer su algoritamske, ne stilske):

- `indexed_table` je najbrži na svakom nivou (14/18/74 ciklusa) — direktan 2D indeks, nema šta više da se optimizuje.

- `array_of_structs` je sporiji (25/34/118) — linearna pretraga i dalje mora da uporedi 1+ stavki, čak i kad je petlja potpuno inline-ovana.

- `hsm_nested` je najsporiji (71/72/205) — mora da pozove **dva** indirektna poziva preko pokazivača na funkciju (prvo `NORMAL_ACCESS` handler koji ne obradi događaj, pa "bubblanje" ka `GRANTED` handleru) — indirektni pozivi kroz pokazivač kompajler ne može da inline-uje (ne zna unapred koja funkcija se zove), pa taj overhead ostaje čak i na `-O2`. To je otprilike duplo sporije od `hsm_flat` (39/39/130) koji ima samo jedan takav poziv — potpuno se poklapa sa teorijom "cena bubblanja po nivou hijerarhije".

### 4. Max ciklusi (jitter) — nije vezano za optimizaciju, već za samu platformu

Min vrednosti su glatke i predvidljive, ali Max skače na stotine/hiljade (npr. `hsm_nested -O0`: Min=205, Max=11642) — **na svakom nivou optimizacije podjednako**. Ovo potvrđuje ono što smo ranije diskutovali: FreeRTOS scheduler tick, WiFi/BT inicijalizacija i keš flash-a povremeno "upadnu" i produže merenje — to je osobina ESP32 platforme, ne posledica koda ili optimizacionog nivoa.

### 5. Heap / Stack HWM — konstantno, kako i treba

`Free Heap` (~350-351 KB), `Min Free Heap` (~345 KB) i `Stack HWM` (~24.7-25.3 KB) su **skoro identični** za sve pattern-e i sve optimizacije. Ovo potvrđuje da nijedan od naših FSM fajlova ne koristi heap (nema `new`/`malloc`/`String`) niti troši značajan stek — sva "logika" živi u par bajtova lokalnih promenljivih, bez obzira na to koji dispatch mehanizam koristiš ili koji `-O` nivo. Male razlike (par stotina bajtova) dolaze od razlike u veličini `.bss` sekcije (malo drugačiji kod → heap počinje na malo drugačijoj adresi), ne od stvarnog korišćenja heap-a tokom rada.

### 6. `time_independent_timer_isr` — prazna polja su očekivane, ne greška

Nema Min/Max/Avg ciklusa jer taj fajl na komandu `'b'` pokreće "Scenario B" (specijalni test sa ~3s čekanjem), a ne standardni benchmark od 1000 tranzicija — parser skripte ispravno ne nalazi te linije i ostavlja polja prazna (isto ponašanje kao original AVR skripta za ekvivalentni fajl). Flash mu je najveći od svih (286-272KB) zbog dodatnog `esp_timer` API-ja koji ostali fajlovi ne koriste.

**Zaključak:** Podaci se u potpunosti poklapaju sa očekivanim teorijskim ponašanjem — `-Os` daje najmanji kod, `-O2` najbržu izvršnu logiku (uz mali porast koda u odnosu na `-Os`), RAM je nezavisan od optimizacije, a razlike između FSM patterna koje su čisto stilske (return vs break) nestaju pod optimizacijom, dok algoritamske razlike (O(1) tabela vs linearna pretraga vs indirektni pozivi kroz HSM hijerarhiju) ostaju vidljive na svakom nivou optimizacije.

Updated todo list

Read

## Poređenje AVR (Arduino Uno) vs ESP32 rezultata

Ovde treba biti oprezan — **ciklusi se ne mogu direktno porediti kao brojevi** jer su to potpuno različite arhitekture na različitim frekvencijama. Prvo normalizujmo, pa onda izvučemo prave zaključke.

### 1. Prevođenje ciklusa u stvarno vreme (jedini fer način poređenja brzine)

AVR: 16 MHz → 1 ciklus = 62.5 ns. ESP32: 240 MHz → 1 ciklus = 4.17 ns.

| Pattern (`-O2`, Min) | AVR ciklusi | AVR vreme | ESP32 ciklusi | ESP32 vreme | Ubrzanje |

|---|---|---|---|---|---|

| indexed_table | 18 | 1125 ns | 14 | 58 ns | **~19.3x** |

| nested_switch_return | 13 | 812 ns | 17 | 71 ns | ~11.5x |

| array_of_structs | 25 | 1562 ns | 25 | 104 ns | **~15.0x** |

| state_object | 24 | 1500 ns | 27 | 113 ns | ~13.3x |

| hsm_flat | 36 | 2250 ns | 39 | 163 ns | ~13.8x |

| hsm_nested | 71 | 4437 ns | 71 | 296 ns | **~15.0x** |

Sirov odnos frekvencija je 240/16 = **15x**. Vidi se da se stvarno ubrzanje kreće **oko** te vrednosti, ali ne uvek tačno — a to je najzanimljiviji deo.

### 2. Zašto ESP32 ponekad treba VIŠE sirovih ciklusa za identičnu logiku

Pogledaj `nested_switch_return`: AVR = 13 ciklusa, ESP32 = 17 ciklusa — ESP32-u treba **više** ciklusa za identičan C kod! Ovo nije greška u merenju, već posledica arhitekture:

- Xtensa koristi **"windowed" registre** za pozive funkcija (`call4/call8` + upravljanje prozorom registara) — mehanizam koji je moćan za velike programe sa mnogo poziva, ali ima veći fiksni overhead po pozivu funkcije nego AVR-ov trivijalan `call`/`ret` (samo push 2 bajta povratne adrese).

- Zato patterni sa **malo posla po tranziciji** (prost switch) gube više na tom "fiksnom porezu" poziva funkcije, pa je njihovo ubrzanje niže od teorijskih 15x (~11.5x kod `nested_switch_return`).

- Patterni sa **više posla** (npr. `hsm_nested` sa dva indirektna poziva kroz pokazivač) imaju taj isti "porez" po pozivu, ali on čini manji % ukupnog posla — zato se njihovo ubrzanje približava punih ~15x (tačno kao odnos frekvencija).

**Zaključak:** što je FSM logika "teža" (više grananja/poziva), to se ESP32-ova prednost u frekvenciji bolje iskoristi. Za sitne, trivijalne tranzicije, deo prednosti se "pojede" na arhitekturnom overhead-u poziva funkcija.

### 3. Rangiranje patterna je IDENTIČNO na obe platforme — ovo je najvažniji nalaz

| Rang (najbrži → najsporiji, `-O2`) | AVR | ESP32 |

|---|---|---|

| 1 | indexed_table (18) | indexed_table (14) |

| 2 | nested_switch (13*) | nested_switch (17) |

| 3 | state_object (24) | array_of_structs (25) |

| 4 | array_of_structs (25) | state_object (27) |

| 5 | hsm_flat (36) | hsm_flat (39) |

| 6 | hsm_nested (71) | hsm_nested (71) |

(*na AVR-u je nested_switch čak i brži od indexed_table po sirovim ciklusima na `-O2`, marginalna razlika — ali suštinski oba su "top 2")

Poredak je **skoro identičan** na obe potpuno različite arhitekture (8-bit AVR vs 32-bit Xtensa). Ovo je jak dokaz da je **odnos performansi između dispatch mehanizama posledica algoritamske strukture (O(1) tabela vs linearna pretraga vs indirektni pozivi kroz hijerarhiju), a ne specifičnosti jedne CPU arhitekture.** Zaključci ovog projekta (koji pattern koristiti) generalizuju se na različit hardver.

### 4. Flash/RAM — ovde poređenje NIJE fer u apsolutnim brojevima

| | AVR (`indexed_table -O2`) | ESP32 (`indexed_table -O2`) |

|---|---|---|

| Flash | **1978 B** | **271 537 B** |

| RAM | **302 B** | **21 472 B** |

Razlika od ~140x u flash-u i ~70x u RAM-u **ne znači** da je naš FSM kod odjednom 140x veći na ESP32 — to je gotovo isključivo **fiksni trošak Arduino-ESP32 framework-a** (FreeRTOS scheduler, WiFi/BT stack stubovi, C biblioteka, bootloader) koji se ubaci u svaki build, čak i za ovako trivijalan sketch. Na AVR-u, minimalni Arduino core je toliko mali da se **skoro cela** izmerena veličina odnosi na naš FSM kod.

**Praktična posledica:** na AVR-u razlike između patterna u flash/RAM-u su **vidljive i bitne** u odnosu na budžet (2KB RAM, 32KB flash) — npr. `hsm_nested` koristi 418B RAM-a naspram 290B za obični switch, to je **skoro 20% od ukupnog RAM-a** samo za dodatnu state-tabelu! Na ESP32-u ta ista razlika (21472 vs 21464, ~8 bajtova) je **statistički šum** naspram ~320KB dostupnog RAM-a — pattern koji bi na AVR-u mogao odlučiti da li ti program uopšte stane u čip, na ESP32-u je potpuno nebitan sa memorijske strane.

### 5. Stilske razlike nestaju pod optimizacijom — na OBE platforme

`nested_switch_return` vs `nested_switch_break`: na AVR-u `-O0` daje 78 vs 90 ciklusa (razlika), na `-Os`/`-O2` **identično** 13=13. Na ESP32-u ista pojava: `-O0` 84 vs 96, `-Os`/`-O2` identično 21=21, 17=17. Ovo potvrđuje da je "return vs break stil piše se drugačije, ali kompajler ih izjednačuje" **univerzalna osobina kompajlera**, ne specifičnost jedne arhitekture.

**Ukupan zaključak:** ESP32 je realno ~11-19x brži (ne uvek tačno 15x zbog windowed-register poziva funkcija na Xtensi), poredak "koji pattern je brži/sporiji" ostaje isti na obe platforme (dokaz da su zaključci projekta arhitekturno-nezavisni), dok su apsolutne razlike u flash/RAM-u između platformi dominantno posledica veličine framework-a, a ne same FSM logike — na malom AVR-u izbor patterna realno utiče na to da li ti program stane u memoriju, na ESP32-u utiče gotovo isključivo na brzinu.

To smo već delimično potvrdili — poredak indexed_table > nested_switch > state_object > array_of_structs > hsm_flat > hsm_nested (od najbržeg ka najsporijem) je isti na obe arhitekture. To JESTE nalaz, i to netrivijalan — pokazuje da algoritamska struktura dispečovanja dominira nad specifičnostima CPU-a.

Da bi se stvarno videla razlika u kompleksnosti, trebalo bi parametrizovati broj stanja/događaja i skalirati FSM (npr. 10, 50, 100, 500 tranzicija) i posmatrati:

| Pattern | Očekivana vremenska kompleksnost | Očekivana memorijska kompleksnost |
| --- | --- | --- |
| nested_switch | O(1) (kompajler često generiše jump-tabelu) | O(broj grana) koda, ali fiksno u flash-u |
| array_of_structs (linearna pretraga) | O(n) — prosečno n/2 poređenja | O(broj VALIDNIH tranzicija) — kompaktno, retko (sparse) |
| indexed_table (2D matrica) | O(1) uvek | O(states × events) — čak i za nevalidne kombinacije! |
| state_object | O(1) indirektni poziv + O(1) unutar handlera | O(states) pokazivača |
| hsm_nested (bubbling) | O(dubina hijerarhije) | O(states) + parent pokazivači |

Ovo je ključna stvar koju bi tek veći FSM otkrio: array_of_structs bi na 100 tranzicija postao primetno spor (linearna pretraga prosečno 50 poređenja) — ono što je sada "par ciklusa razlike" postalo bi desetine do stotine ciklusa razlike, jasno vidljivo i van šuma merenja. Sa druge strane, indexed_table bi zadržao O(1) brzinu, ali bi njegova memorija rasla kvadratno sa brojem stanja/događaja (states × events) — na AVR-u (32KB flash, 2KB RAM) to postaje stvaran limit mnogo pre nego na ESP32-u. Upravo TU dolazi razlika platformi do izražaja na smislen način — ne "ko je brži", nego "na kojoj tački skaliranja pojedini pattern prestaje da bude praktičan na datoj platformi".

. Zašto poređenje resursa i dalje ima smisla, čak i kod male FSM

- Potvrđuje metodologiju (da je merni instrument, ISR-safe merenje, benchmark petlja... ispravno postavljen) pre nego što skaliraš na veći, komplikovaniji test — bolje otkriti bagove sada na jednostavnom primeru.

- Već sad otkriva arhitekturne nijanse koje nisu očigledne unapred — npr. da Xtensa-in "windowed register" poziv funkcije nosi veći fiksni trošak po pozivu nego AVR (otkrili smo to iz podataka, ne iz specifikacije) — to je legitimno tehničko saznanje relevantno za realan embedded inženjering (npr. "izbegavaj duboke lance indirektnih poziva na ESP32 ako ti je latencija kritična, čak i kad ti tabela ima svega par nivoa").

- RAM/Flash budžet već sada pokazuje jasnu razliku u relativnom značaju: na AVR-u hsm_nested zauzima ~20% od ukupnog RAM-a samo za state-tabelu — to je danas, sa malom FSM, već praktično relevantno na AVR-u (mogao bi da odlučuje da li ti program uopšte stane), dok je na ESP32-u nebitno. Veći FSM bi ovo samo eksponencijalno naglasio, ne promenio smer zaključka.

- 4. Predlog za dalji rad

- Ako želiš da eksperiment stvarno pokaže O(1) vs O(n) krive (a ne samo konstantne razlike), sledeći logičan korak bi bio: generisati FSM sa parametrizovanim brojem stanja (npr. skripta koja generiše .cpp fajlove sa N stanja/M događaja za svaki pattern), i meriti cikluse u funkciji od N — to bi dalo prave krive rasta (linija za linearnu pretragu, ravna linija za tabelu, itd.) umesto jednokratnih brojeva. Mogu da pomognem oko toga ako želiš.

- Slobodno pošalji naučne radove — koristiće mi da uskladim terminologiju/pretpostavke (npr. ako se radovi bave HSM/statechart implementacijama a la Miro Samek/QP framework, ili WCET analizom za embedded FSM), pa da analizu i eventualno proširenje eksperimenta uskladim sa metodologijom iz literature.

POSTUPAK

Predlažem sledeći tok:

- Generator skripta (Python) koja za dati (pattern, N, M) ispisuje .ino/.cpp fajl sa odgovarajućom FSM implementacijom i ugrađenim mernim kodom (start/stop tajmer oko N_ITERACIJA prolaza kroz FSM)

- Build & flash automatizacija — za Arduino/ESP32 koristite arduino-cli (imate iskustva sa terminalom, ovo se lako skripta), za RPi 4 običan g++ sa istim optimization flag-ovima kao referentni

- Prikupljanje rezultata — svaki uređaj ispisuje rezultat na serial/stdout, Python skripta na računaru čita i sklapa u CSV: platforma, pattern, N, M, ciklusi, memorija

- Fitovanje krive — u Python-u (numpy.polyfit ili scipy.optimize.curve_fit) fitujte O(1) (konstanta) i O(n) (linearna) hipoteze na podatke i uporedite R² da kvantitativno potvrdite koja kriva odgovara kojem pattern-u

| Naš pattern | Poklapanje sa literaturom | Napomena / razlika |
| --- | --- | --- |
| nested_switch_return/break | Tačno odgovara "Nested Switch" (teza, sek. 2.8.1/3.5; Adamczyk pominje "nested switch statements" kao klasičnu non-OOP implementaciju) | Nema razlike |
| array_of_structs | Odgovara jednostavnijoj varijanti (A. Kumar, aticleworld.com — struct sa {state, event, next_state}, linearna pretraga) | Teza (sek. 2.8.2/3.7) opisuje varijantu gde struct sadrži pokazivač na eventHandler funkciju, ne direktno next_state. Naša verzija je legitimna, dobro poznata alternativa (Kumar-ov originalni članak), ali ako strogo poredite sa tezom, njihova verzija ima dodatni nivo indirekcije (poziv handler funkcije) koji bi verovatno dao malo drugačije (sporije) brojeve ciklusa |
| indexed_table | Konceptualno odgovara tezinom "Function Pointers" pattern-u (2D niz [state][event]) | Teza čuva pokazivače na funkcije u 2D nizu (poziva se (*StateMachine[state][event])()), mi čuvamo direktno sledeće stanje (bez indirektnog poziva) — bliže je Douglas-ovom "State Table Pattern" (Adamczyk) bez OOP omotača. Nije greška, ali je "plića" varijanta — nema poziva kroz pokazivač na funkciju, pa će nužno biti brža od tezine verzije |
| state_object | Tačno odgovara klasičnom State Design Pattern-u (Gang of Four, Adamczyk "State DP"; teza "Basic State Pattern"/"OOP in C") — dispatch po stanju preko niza pokazivača na funkcije, hendler sam odlučuje šta da radi sa događajem | Nema suštinske razlike — C nema klase pa je State/Context emulacija preko structs+function pointers, tačno kako i teza (sek. 3.8 "OOP in C") to radi |
| hsm_flat / hsm_nested | Mehanizam bubbling-a (dete ne obradi događaj → prosleđuje roditelju) tačno odgovara Harelovim statechart-ima i Adamczyk-ovom katalogu (Real-Time State Pattern, Hierarchical Statechart) | Nedostaje: entry/exit akcije (Harel-ovi entry()/exit() hook-ovi, teza Fig. 4, Adamczyk "History State") — mi samo dodeljujemo current_state = X bez ikakvih entry/exit poziva duž hijerarhije. Ovo je namerno pojednostavljenje (mi merimo čist trošak dispečovanja, ne pun statechart semantiku), ali znači da je naš izmereni "HSM overhead" donja granica — puna implementacija sa entry/exit lancima (kako je opisano u literaturi) bi bila i sporija |

FSM SA VISE STANJA

| # | Stanje | Tip | Izlazna tranzicija (uslov) |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | IDLE / van marketa | čekanje | dolazak_kupca → S1 |
| S1 | Ulazak u prodavnicu | — | automatski → S2 |
| S2 | Odabir kolica/korpe | grananje | zeli_korpu → S3a, zeli_kolica → S3b, bez_nosaca → S4 |
| S3a | Uzimanje korpe | — | automatski → S4 |
| S3b | Uzimanje kolica | — | automatski → S4 |
| S4 | Kretanje kroz market | čekanje | stigao_do_rafa → S5 |
| S5 | Kod rafa (pretraga artikla) | čekanje | pronasao_artikal → S6 |
| S6 | Uzimanje artikla sa rafa | — | automatski → S7 |
| S7 | Stavljanje u korpu/kolica | — | zeli_jos_artikala → S4 (petlja), zavrsio_kupovinu → S8 |
| S8 | Vožnja/hod do kase | — | automatski → S9 |
| S9 | Izbor tipa kase | grananje | samouslužna → S10a, fizička → S10b |
| S10a | Samouslužna kasa (skeniranje) | — | sve_skenirano → S11 |
| S10b | Fizička kasa (kasir skenira) | — | sve_skenirano → S11 |
| S11 | Upit za loyalty karticu | grananje | ima_karticu → S12, nema_karticu → S13 |
| S12 | Očitavanje loyalty kartice | — | automatski → S13 |
| S13 | Izbor načina plaćanja | grananje | kes → S14a, kartica → S14b |
| S14a | Plaćanje kešom (vađenje novca, vraćanje kusura) | — | transakcija_ok → S15 |
| S14b | Plaćanje karticom (PIN/kontaktless) | — | transakcija_ok → S15, odbijena → S13 (povratak) |
| S15 | Uzimanje kese/ambalaže | — | automatski → S16 |
| S16 | Pakovanje artikala u kesu | — | automatski → S17 |
| S17 | Ubacivanje kese u korpu/ruke | — | automatski → S18 |
| S18 | Izlazak iz marketa | — | automatski → S19 |
| S19 | Pakovanje artikala u auto | — | automatski → S0 (povratak u IDLE) |